443029 г. Самара, ул. Солнечная 42-183
тел. 8 (929) 700-03-46, e-mail: infratrans@mail.ru

ООО «ИнфраТрансПроект»

ИНН/КПП 6318073636 / 631801001

ПРОЕКТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ГОРОД КОТОВО 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ТОМ 1

ТОМОВ 3

Самара, 2024

| ООО «ИнфраТрансПроект» 443029, г. Самара, ул. Солнечная 42, кв 183 тел. 8(929)700-03-46, e-mail: infratrans@mail.ru ИНН/КПП 6318073636 / 631801001 | Проектировщик ООО «ИнфраТрансПроект» Генеральный директор _______________ Золотарёв Д.В. 30.11.2024 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОД КОТОВО

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

ТОМОВ 3

| УТВЕРЖДЕН |  |
| --- | --- |
| Глава городского поселения г. Котово | _____________/_____________/ ФИО, дата |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| ОГИБДД ОМВД России по Котовскому району Волгоградской области | _____________/_____________/ ФИО, дата |

Самара, 2024

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

| № п/п | Дата согласования | Наименование согласующего органа или организации | Заключение согласующего органа или организации | Должность, фамилия, имя и отчество согласующего | Подпись, печать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Администрация городского поселения г. Котово |  |  |  |
| 2 |  | ОГИБДД ОМВД России по Котовскому району Волгоградской области |  |  |  |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Исполнители: Ведущий разработчик, бакалавр ФГБОУ ВО "Самарский университет" по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов |  |  | Е.В. Чекина 30.11.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела организации дорожного движения |  |  | А.К. Успенская 30.11.2024 |
| Разработчик |  |  | А.В. Егоров 30.11.2024 |

| Нормоконтролёр |  | С.А. Алексеев 30.11.2024 |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| Том 1 | Пояснительная записка ПОДД |
| Том 2 | Схемы расстановки ТСОДД |
| Том 3 | Сводные ведомости расстановки ТСОДД и схемы ОДД |

содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ	10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	14

1.	АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ	14

1.1. Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план)	14

1.2. Характеристика участков дорог, включая их геометрические параметры, технико-эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований	16

1.3. Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД	17

1.3.1. Организация движения ТС общего пользования	18

1.3.2. Организация движения грузовых ТС	21

1.3.3. Организация движения пешеходов	22

1.3.4. Организация движения велосипедистов	23

1.3.5. Организация парковочного пространства	24

1.4. Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД	26

1.5. Характеристика основных параметров дорожного движения	27

1.5.1. Параметры, характеризующие дорожное движение	27

1.5.2. Параметры эффективности дорожного движения	29

1.6. Причинно-следственный анализ возникновения ДТП	32

2.	ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	35

2.1. Разделение движения транспортных средств на однородные группы	36

2.1.1.	Организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничений на скоростной режим движения	36

2.1.2.	Организация движения маршрутных транспортных средств,  обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств	37

2.1.3. Организация движения грузовых транспортных средств	39

2.1.4. Организация пропуска транзитных транспортных средств	40

2.1.5. Организация одностороннего и реверсивного движения.	40

2.2.	Обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе по устройству местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечным прфилям участков дорог, размещение искусственных сооружений	40

2.3. Организация движения пешеходов	42

2.3.1. Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям	42

2.3.2. Местоположение и обустройство пешеходных переходов	43

2.3.3.	Обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов	44

2.4. Организация движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры (велосипедные и велопешеходные дорожки, велосипедные полосы, места для стоянки велосипедов)	45

2.5. Организации движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах	45

2.6. Размещение и обустройство парковок (парковочных мест)	45

2.7. Организация работы светофорных объектов	46

2.7.1. Оптимизация светофорного регулирования	46

2.7.2. Перечень пересечений, примыканий и участков дорог,  требующих введения светофорного регулирования	46

2.7.3. Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий	47

2.8.	Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	47

2.9. Размещение искусственных неровностей	47

2.10. Проектные решения по организации дорожного движения при разработке ПОДД на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог, а также при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на движение транспортных средств, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки)	47

3.	РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	51

4.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	57

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	59

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	61

Приложение 1.	62

Приложение 2.	72

Приложение 3.	82

Приложение 4.	86

Приложение 5.	89

Приложение 6.	94

Приложение 7.	97

# ВВЕДЕНИЕ

Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ» предусматривает, что проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатываются в целях определения постоянных схем движения транспортных средств и (или) пешеходов в отношении существующих, реконструируемых или строящихся дорог, или их участков; в отношении сети дорог и (или) их участков на территории одного или территориях нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую границу.

В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» разработка ПОДД базируется на принципах, учитывающих долгосрочные стратегические направления развития и совершенствования деятельности в сфере ОДД на рассматриваемой территории; на анализе характеристик существующей дорожно-транспортной ситуации.

ПОДД разработаны в рамках выполнения муниципального контракта №33414015550 24 000014 0001 от 13.11.2024 г. на оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения в городском поселении г. Котово Волгоградской области.

Цель разработки проекта организации дорожного движения – оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, повышение пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Целью разработки и изготовления ПОДД по автомобильным дорогам общего пользования местного значения является:

- анализ функционирования действующих схем организации дорожного движения;

- определение постоянных схем движения транспортных средств и (или) пешеходов;

- оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения или отдельных их участков для повышения безопасности дорожного движения и их пропускной способности;

- упорядочение и улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов;

- введение необходимых режимов движения транспортных средств и пешеходов.

Все работы выполнены на основании следующих документов:

- Приказ Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2019 года №114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 16 ноября 2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 мая 2013 Регистрационный № 28505;

- Постановление правительства РФ от 16 ноября 2018 года №1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»;

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

- Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;

- Распоряжение Правительства РФ от 4 ноября 2017 N2438-р;

- Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 № 1-р;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения;

- ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила приемки;

- ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

- ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения;

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования;

- ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог;

- ГОСТ Р 52575-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

- ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог;

- ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения;

- ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;

- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

- ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров;

- ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения;

- ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация;

- ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;

- ГОСТ 32944-2014* Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования;

- ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока;

- ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;

- ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменениями N 1, 2);

- СП 42.13330.2016 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- СП 396.1325800.2018 Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 августа 2018 г. № 474/пр.);

- ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог;

- ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах;

- ОДМ 218.2.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства;

- ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;

- ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог;

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ»;

- ОДМ Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах. Утверждено распоряжением Минтранса России от 19.06.2003 г. № ОС-555-р;

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования;

- иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования к разработке.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Приложение №1

к муниципальному контракту
№33414015550 24 000014 0001 
от 13.11.2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги 
общего пользования местного значения в городском поселении 
г. Котово Волгоградской области

Цель разработки проекта

Проект организации дорожного движения разрабатывается на период эксплуатации автомобильных дорог и их участков.

Основные цели и задачи разработки документации:

1) обеспечение безопасности дорожного движения;

2) упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания контракта

- информация о типе дорожного покрытия автомобильной дороги и участков дороги, зарегистрированных на балансе заказчика (возможно определение фактического типа покрытия в ходе обследования автомобильных дорог);

- информация о наиболее опасных участках, по которым неоднократно были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия;

- информация о наличии социальных учреждений: детских садов, школ, домов культуры;

- предоставление копий предписаний и/или решений контролирующих органов с требованием организовать дорожное движение на определенном участке.

Требования к работам

Все проводимые измерения должны выполняться строго по действующим методикам с использованием передвижных дорожных лабораторий (в соответствии с приказом министерства транспорта Российской Федерации от 13 ноября 2018 г. N 406 «Об утверждении классификации дорожного движения и о внесении изменений в классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402») Передвижные дорожные лаборатории должны быть метрологически аттестованы, о чем должны свидетельствовать документы (свидетельство о поверке дорожной лаборатории); Оператор дорожной лаборатории должен иметь сертификат о прохождении обучения работы на дорожной лаборатории не менее двух лет с последней аттестации. Все сертификаты и аттестационные документы должны быть предоставлены заказчику до начала камеральных и полевых работ. Начало работ производиться в присутствии представителя заказчика. Юстировка измерительных каналов дорожной лаборатории является обязательной перед началом работ и также производится в присутствии представителя заказчика, при выявлении неисправности они должны быть устранены подрядчиком за свой счёт и установленные сроки.

Не допускается привлечение третьих лиц к выполнению работ.

Измерение протяженности автомобильной дороги с уточнением начальной и конечной точек, с их привязкой к местности и определением географических координат с относительной точностью не более 2 см. Погрешность измерения расстояния не должна превышать 0,05 % в соответствии с ГОСТ 33383-2015.

При определении географических координат с помощью ГЛОНАСС/GPS-приемников параллельно должно быть обеспечено осуществление записи линейного километража автомобильной дороги с помощью датчиков пройденного пути диагностической лаборатории.

На геодезические приборы для определения географических координат должны быть предоставлены свидетельства о поверке, подтверждающие соответствие оборудования точности определения географических координат.

С целью получения характеристик автомобильных дорог, при обследование автомобильных дорог, должны определятся:

- геометрические параметры автомобильных дорог (план и продольный и поперечный профиль, радиусы в кривых, расстояние видимости в продольном профиле);

- углы поворота автомобильной дороги определять с погрешностью не более 1 градуса.

Ширину проезжей части и земляного полотна по верху указывать при их изменениях, но не реже чем через 1000 м. с определением наличия существующих тротуаров.

Состав проекта организации дорожного движения

Проект организации дорожного движения должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256-2018 и Порядку разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах (совместное письмо МВД России № 13/6-3853 от 02.08.2006 и Росавтодора № 01-29/5313 от 07 августа 2006 года), требованиям действующих нормативных документов и направлен для решения следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

Проект организации дорожного движения представляет собой книги в переплете формата 297х420 (А3) и CD/DVD-ROM с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования документа).

Объем проекта схем дислокации технических средств организации дорожного движения:

Проект организации дорожного движения должен содержать:

- титульный лист;

- общая пояснительная записка;

- схемы расстановки технических средств организации дорожного движения;

- эскизы знаков индивидуального проектирования;

- ведомости размещения средств организации дорожного движения;

- ведомости устройства электроосвещения, автобусных остановок, пешеходных дорожек и тротуаров.

На титульном листе указывают:

- наименование заказчика;

- организация, осуществляющая проектные работы;

- организации, согласовывающие и утверждающие проект;

- название и обозначение автомобильной дороги;

- должность, подпись и фамилия руководителя организации-разработчика;

- дата разработки проекта организации дорожного движения.

Линейный масштаб рекомендуется принимать 1:3000, ширина дороги изображается в произвольном масштабе.

Проект организации дорожного движения должен включать в себя:

- контуры плана (в красных линиях) автомобильной дороги;

- линии дорожной разметки;

- дорожные знаки;

- дорожные ограждения;

- пешеходные ограждения;

- направляющие устройства;

- светофорные объекты;

- искусственное освещение;

- пешеходные переходы в разных уровнях;

- автобусные остановки;

- тротуары и пешеходные дорожки;

- объекты дорожного сервиса;

- искусственные сооружения;

- искусственные неровности;

Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне делаются отдельно в меньшем масштабе, в соответствии с правилами масштабирования, с указанием адресов установки технических средств организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения должен содержать следующие адресные ведомости:

- сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки;

- ведомость размещения дорожных знаков;

- ведомость размещения барьерного ограждения;

- ведомость размещения направляющих устройств (сигнальные столбики и т.п.);

- ведомость размещения искусственного освещения;

- ведомость размещения остановок общественного транспорта;

- ведомость размещения пешеходных переходов в разных уровнях;

- ведомость наличия светофорных объектов;

- ведомость размещения пешеходных дорожек и тротуаров;

- ведомость размещения пешеходных ограждений;

- ведомость размещения искусственных неровностей.

Все ведомости должны быть выполнены с указанием объемов и площадей существующих, проектных, подлежащих демонтажу, переносу, замене элементов по каждому километру с подведением итогов.

Эскизы знаков индивидуального проектирования проектируются с учетом нормативных требований. На одном листе проектируется один знак в соответствии с правилами масштабирования с указанием номера знака, фона, площади знака, количества, местоположения и расположения.

Нормативно-правовые акты

- Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

- Приказ Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020 г. N 274
"Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения"

- Письмо МВД России от 02.08.2006 N 13/6-3853, Росавтодора от 07.08.2006 N 01-29/5313 «О порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах».

- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»

- ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения»

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний».

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Дорожные знаки. Общие технические требования»

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.»

Условия согласования и утверждения

Проект организации дорожного движения согласовывается и утверждается Заказчиком. В случае наличия замечаний у Заказчика Подрядчик в 5-дневный срок и за свой счет устраняет недостатки в выполненной работе и дополняет необходимыми сведениями.

Результат работ

Утвержденный и согласованный Проект организации дорожного движения на территории городского поселения г. Котово Котовского муниципального района направляется Подрядчиком Заказчику в 4 (четырех) экземплярах в форме документа на бумажном носителе формата 297×420 (A3) в переплете и в электронном виде на диске CD/DVD (формат файла с возможностью редактирования документа).

Гарантия качества

Подрядчик несет ответственность за качество подготовленной документации. При необходимости вносит корректировки и исправляет выявленные недостатки в течение 3 (трех) лет после подписания документа о приемке.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

  - Характеристика территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план)

Город Котово - один из районных центров Волгоградской области, город Котово расположен на реке Малой Казанке (бассейн Дона), в 228 км от Волгограда. Городом считается с 1966 года (до этого был рабочим посёлком). Численность населения 22,5 тыс. человек.

Рисунок. Фото г. Котово

Преобладает умеренно континентальный климат. Зимы мягкие и продолжительные. Лето сухое и жаркое. Среднегодовое количество осадков — 395 мм. Слобода Котово Камышинского уезда образовалась между 1820 и 1825 годами по реке Казанке в 51 версте от Камышина и в 150 вёрстах от Саратова. Первым поселенцем был малоросс из Харьковской губернии по фамилии Котенко. Вскоре к нему подселились малороссы из Харьковской и Полтавской губерний. Так образовалась слобода Котово, названная в честь первого поселенца.

Город Котово в составе городского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области, расположен на автодороге регионального значения Камышин-Жирновск, в 46 км на северо-запад от Камышина. В 18 км восточнее г. Котово проходит железная дорога Камышин-Мичуринск.

Сельское поселение Котово было основано переселенцами с Украины в начале 18 века. По преданию село получило своё название по фамилии первого поселенца из Харьковской губернии - Котенко. За сто с лишним лет численность поселения достигла более 2,5 тысяч, а по земской переписи 1886 года в слободе было около 3 тысяч жителей и 456 изб.

Население занималось главным образом, земледелием и разведением крупного рогатого скота. В 1942 году была построена первая школа, а в 1964 г. фельдшерский пункт.

В годы советской власти на землях пос. Котово и деревни Серино были организованы колхозы, которые в последующем подверглись укрупнению в два колхоза «Путь к коммунизму» и «Россия». Направление хозяйства - зерново-животноводческое.

В начале 50-х годов началась эксплуатация Коробковского нефтегазового месторождения. Между райцентром Котово и дер. Серино возник пос. Нефтяников. В 1961г. произошло объединение этих 3-х поселений в рабочий поселок Котово. 20 декабря 1966 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлку нефтяников и строителей был дан статус города.

В этот период быстро росло население города: в 1959 году в нём проживало 7,2 тыс.чел., а уже в 1979 — 23.1 тыс.чел. На начало 2008 года в городе насчитывалось 25,61 тыс. чел.

Районный центр г. Котово расположен на р. Малая Казанка. Вокруг г.Котово находятся байрачные леса. В радиусе от 10 до 50 км - месторождения нефти и газа. Через город проходит автодорога регионального значения. В г. Котово имеются кинотеатр «Космос», библиотеки, историко- краеведческий музей, спортивный комплекс.

В годы Великой Отечественной войны более 5,5 тыс. котовчан ушли защищать Родину от фашистских захватчиков, из которых около 3,5 тысяч не вернулись с войны. Воины - Михаил Ильич Синельников и Григорий Иванович Карижский — удостоены звания Героя Советского Союза, Их именами названы улицы районного центра

Рисунок. Генеральный план г. Котово

Город Котово выделяется как развитый промышленный центр, специализируется на газо - и нефтедобыче, переработке сырья, изготовлении бурового оборудования и инструмента.

Промышленность представлена крупными предприятиями - структурными подразделениями ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефть" (Коробковское НГДУ и Коробковский ГПЗ); ООО "Буровой инструмент", ЗАО "Котовский хлебозавод", ГУП "Котовская типография", АООТ "Импульс".

  - Характеристика участков дорог, включая их геометрические параметры, технико-эксплуатационное состояние, результаты натурных обследований

Оценка и анализ показателей качества содержания дорог выполнены в процессе сбора, изучения, заполнения базы данных, с последующим анализом исходных данных об объектах транспортной инфраструктуры. Видеосъемка обследуемой дороги осуществлялась цифровыми видеокамерами высокого разрешения 1920х1080 пикселей и частотой кадров 30 кадров в секунду с последующей возможностью панорамного просмотра результатов видеосъемки. Видеосъемка синхронизировалась с GPS/ГЛОНАСС координатами и электронной картой городского поселения Котово Волгоградской области. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, для которых разрабатывался ПОДД указан в Приложении № 1. Данный перечень утвержден Администрацией городского поселения г. Котово.

Измерение протяженности автомобильных дорог

Измерение протяженности автодорог производилось с уточнением начальной и конечной точек с привязкой к местности и определением географических координат. С помощью спутниковой навигационной системы, системы видеонаблюдения и электронной карты городского поселения Котово записывалась непрерывная модель обследуемых улиц (геовидеомаршрут движения автотранспортного средства на электронной карте). Записывалась конфигурация объектов транспортной инфраструктуры: объектов сервиса, перекрестков со сложной конфигурацией.

Обследование автомобильных дорог

В настоящее время полевые исследования являются самыми распространенными видами получения исходных данных о характеристиках транспортных процессов. Они подразделяются на активные и пассивные. При пассивном исследовании наблюдатель не вмешивается в процесс движения, т. е. получает характеристики существующего положения. На этом этапе применяются стационарные, передвижные или временные посты (обычно на перегонах или пересечениях), на которых исследователь фиксирует параметры транспортных потоков различными способами.

На практике используются три основных пассивных способа сбора информации о транспортных потоках: ручной; полуавтоматический; автоматический.

Ручной способ: сбор данных производится непосредственно учётчиками транспорта, которые стоят на устраиваемых постах (стационарных или временных) в течение определенного времени суток и проводят замеры интенсивности транспортных потоков с различных направлений и размеры дорожных участков. Недостатками такого способа сбора данных является высокая трудоемкость, а в случаях крупномасштабных исследований и дороговизна.

Полуавтоматический способ: сбор информации осуществляется с помощью специального видеооборудования, которое позволяет производить съемку на обследуемом участке, а обработка собранной информации производится вручную. При этом данные вносятся в специальный паспорт, то есть отсутствует этап ввода собранных данных в контрольную карту непосредственно на объекте. При реализации данного метода требуются дополнительные трудозатраты на обсчёт полученной в полевых условиях информации, при условии значительного сокращения трудоёмкости за счет исключения, по сравнению с ручным способом, звена учётчиков транспорта.

Автоматический способ: сбор данных по характеристикам транспортных потоков и транспортной сети заключается в сборе данных с детекторов учета транспорта. Существует множество детекторов, которые разделяются на типы по принципу их действия: инфракрасные, объемные, индукционные, радиолокационные и т. д. Главное преимущество в использовании детекторов учета заключается в том, что вся информация с них обрабатывается и вносится в базу данных в автоматическом режиме и не требует дополнительных временных затрат на обработку материалов.

Обследование автомобильных дорог произведено в ноябре 2024 года с использованием передвижной дорожной лаборатории с определением качества дорог, характеристик, местоположения и технического состояния элементов инженерного обустройства, дорожной обстановки: дорожные знаки, светофоры, пешеходные ограждения, искусственные дорожные неровности, пересечения с ж/д путями.

Все данные по измерениям, местоположениям, параметрам и характеристикам занесены в соответствующие таблицы базы данных программного обеспечения «IndorTrafficPlan». Работа основана на системном и ситуационном анализе, сборе, обобщении и систематизации данных, натурных наблюдениях, транспортных обследованиях, методах аналогии, экспертных оценках, стандартных математических методах и компьютерных программах для решения статистических задач. Также используются методы оценки транспортной подвижности через выявление скрытых потребностей в перемещениях и комплексную дислокацию объектов транспортной инфраструктуры на интерактивной карте в среде «IndorTrafficPlan».

  - Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД

Выполнен сбор, анализ и оценка существующей информации об организации движения, выполнена комплексная визуализация объектов транспортной инфраструктуры, комплексно с дислокацией технических средств организации дорожного движения, автомобильных дорог, тротуаров, велопарковок.

В рамках подготовки разработки ПОДД выполнена оценка существующей организации движения, обзор документов территориального планирования, включающих мероприятия, планируемые к реализации на территории городского поселения Котово.

Автодороги, в отношении которых осуществляется разработка ПОДД, относятся к IV, V категориям автодорог, имеют асфальтобетонное покрытие. Состояние существующих ТСОДД оценивается как хорошее и удовлетворительное, что подтверждают результаты обследований. Результаты натурных обследований по автодорогам, для которых разрабатывается ПОДД, приведены в приложении 2.

    - Организация движения ТС общего пользования

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В городском поселении г. Котово осуществляются перевозки пассажиров по маршруту № 1 «ул. Мичурина – ул. Лапшинская» маршрутным транспортом. Юридическим лицом, осуществляющие перевозки, является ИП Ларин Е.С.

Пассажирские перевозки в г. Котово организуются с целью удовлетворения потребности населения в транспортном обслуживании, повышения качества, свободного развития рынка услуг, защиты прав потребителей этих услуг, повышения безопасности движения и экологической безопасности.

Основными транспортными артериями в городе являются автомобильные дороги местного и районного значения. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Данные об интенсивности движения грузовых транспортных средств отсутствуют.

Пригородные и междугородные перевозки осуществляются автобусами 387 (Камышин - Москва), 589 (Волжский - Котово), 680 (Камышин - Урюпинск), 744 (Жирновск - Волгоград), 1191 (Камышин - Москва) и маршрутками 604 (Камышин - Котово), 622 (Камышин - Рудня), 696 (Камышин - Даниловка), 753 (Камышин - Елань), 844 (Рудня - Волгоград).

Рисунок. Маршрут №1 «ул. Мичурина – ул. Лапшинская»

Таблица 1 –  Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок

| № марш-рута | Наименование маршрута | Городские маршруты |  | Протяженность маршрута км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямое направление | Обратное направление | Прямое направление | Обратное направление |
| 1 | Улица Мичурина → Лапшинская улица | улица Мичурина – кафе «Кристалл» - Зелёная улица – кафе «Кристалл» - улица 9 Мая – улица Юбилейная – Почта – БПК – Хлебозавод – Котельная №6 – Школа №2 – ул. Нефтяников – ул. Чапаева (рынок) – Больница – Кинотеатр «Космос» - Детский сад №1 – Кафе «Черный кот» (Лесхоз) – Магазин «Ивушка» - Магазин «Казачий» (ул. Ленина) – улица Овражная – Дачи ЗПЗ – улица Степная – улица Волгоградская – улица Калинина – улица Колесная – Сельхозтехника – улица Некрицухина – улица Лапшинская (28 остановка) |  | 15,57 | 15,53 |

Характер и цели передвижения населения городского поселения г. Котово не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о малоизменности транспортного спроса.

Происходящие изменения спроса на передвижения в городе Котово свидетельствуют о том, что увеличивается доля населения, удовлетворяющая свои потребности в передвижениях на индивидуальных автомобилях. В связи с этим необходима разработка и внедрение мер, направленных на повышение привлекательности общественного пассажирского транспорта и его инфраструктуры, расширение спектра оказания услуг по перевозкам пассажиров социальной группы населения.

### Железнодорожный транспорт

Железнодорожное сообщение расположено вне городской черты. Ближайшая железнодорожная станция к г. Котово — это станция Лапшинская при одноименном посёлке железнодорожной станции.

Расстояние от г. Котово до станции Лапшинская по трассе составляет 17 км, а по прямой - 14 км. Расчетное время преодоления расстояния между городом Котово и железнодорожной станцией Лапшинская на машине составляет 17 минут.

Лапшинская — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Балашов I — Петров Вал.

Относится к Волгоградскому региону железной дороги.

Линия не электрифицирована, пассажирское движение обслуживается тепловозами ТЭП70 приписки ТЧ Волгоград, грузовое движение практически отсутствует, вывоз грузов осуществляется на станцию Петров Вал тепловозами 2ТЭ10М и ЧМЭ3.

На станции начинается подъездной путь большой протяжённости к газоперерабатывающему заводу в городе Котово.

Рисунок. Расстояние от г. Котово до железнодорожной

станции «Лапшинская» в с.п. Лапшинская

### Автомобильный транспорт

Транспортная система муниципального образования город Котово представлена автомобильным транспортом и сетью автомобильных путей сообщения. В городе функционирует маршрутное сообщение. Все важнейшие направления по трудовым и культурно-бытовым связям обслуживаются маршрутами городского транспорта.

Транспортную инфраструктуру городского поселения Котово образуют линии, сооружения и устройства внешнего и городского транспорта. Внешние грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом.

Транзитные междугородние маршруты в г. Котово: Камышин - Петров Вал - Котово (Волгоградская обл.) - Жирновск - Елань - Новоаннинский - Новониколаевский (Волгоградская область) - Борисоглебск - Тамбов - Первомайский (Тамбовская область) - Михайлов – Москва; Волжский - Камышин - Котово (Волгоградская обл.); Камышин - Петров Вал - Котово (Волгоградская обл.) - Михайловка - Новоаннинский - Новониколаевский (Волгоградская область) – Урюпинск; Жирновск - Красный Яр (Жирновский район) - Котово (Волгоградская обл.) - Петров Вал – Волгоград; Камышин - Петров Вал - Котово (Волгоградская обл.) - Михайловка - Тамбов - Первомайский (Тамбовская область) - Михайлов – Москва; Камышин - Петров Вал - Котово (Волгоградская обл.) - Красный Яр (Жирновский район) - Жирновск - Рудня (Волгоградская область); Камышин - Петров Вал - Котово (Волгоградская обл.) - Красный Яр (Жирновский район) - Жирновск - Рудня (Волгоградская область) - Елань.

Пригородные маршруты, обслуживающих город Котово: Камышин - Котово (Волгоградская обл.); Камышин - Петров Вал - Котово (Волгоградская обл.) – Михайловка; Рудня (Волгоградская область) - Жирновск - Красный Яр (Жирновский район) - Котово (Волгоградская обл.) - Петров Вал – Волгоград.

Автобусная маршрутная сеть насчитывает 2 городских маршрута, 1 городской сезонный маршрут и 10 пригородных маршрутов.

В целом состояние дорожной сети является удовлетворительным. Техническое состояние многих дорог и мостовых сооружений находится в неудовлетворительном состоянии.

Воздушный и водный транспорт. Воздушный и водный транспорт в г. Котово не используется.

Ближайший аэропорт к городу — Центральный (RTW) в г. Саратов. Аэропорт может обслуживать как местные, так и международные рейсы. Расположен всего в 197.39 км от центра города Котово.

Второй по удаленности аэропорт — Красный Кут (КСЫ). Удаленность от центра города Котово — 200.55 км.

Рисунок. Расположение ближайших аэропортов к г. Котово на карте

    - Организация движения грузовых ТС

На территории городского поселения г. Котово сбором, транспортировкой отходов III, IV класса опасности занимается региональный оператор ООО «ЭкоЦентр».

Для содержания в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отходов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком. В летнее время машины оборудуются для мойки асфальта дорог, поливки улиц и зеленых насаждений и подметания улиц. Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог городского поселения г. Котово, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами.

На территории городского поселения г. Котово не предусмотрена инфраструктура для грузовых транспортных средств.

Целями и задачами мероприятий по организации движения грузового транспорта на территории г. Котово Волгоградской области является обеспечение защиты жителей, проживающих в районах, наиболее чувствительных к экологическому загрязнению и сверхнормативному шумовому воздействию, обеспечение безопасности движения всех участников, а также упорядочивание грузовой логистики. Для достижения целей повышения безопасности движения, снижения экологического загрязнения целесообразным является организация грузового каркаса на территории г. Котово.

В соответствии с ПДД РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Существующая схема организации транзитной транспортировки грузов через территорию городского поселения Котово приводит к интенсивному движению грузовых автомобилей, в том числе в наиболее напряженные периоды суток. Это негативно сказывается на уровне загрузке УДС и безопасности дорожного движения.

По улицам городского поселения проходят потоки всех типов автотранспорта и лишь движение грузового транспорта запрещено.

Запрет движения грузового транспорта распространяется на следующие участки дорог:

- подъездная асфальтированная автодорога к площадке насосной станции «Ефимовка» и к площадке жилпоселка в с. Ефимовка – примыкание к автодороге «Котово-Даниловка» (на участке ПК 41+55 – ПК 50+95);

- пер. Октябрьский (от ул. Мира до ул. Ленина);

- ул. Коммунистическая (от ул. Строительная до ул. Разина и от ул. Чапаева до ул. Школьная);

- ул. Губкина (от ул. Победы до ул. Пионера Лаврова);

- ул. Ленина (от ул. Степная до ул. Крупской);

- ул. Свердлова (от ул. Нефтяников до у. Школьная);

- ул. Нефтяников (пересечение с ул. Свердлова);

- ул. Мира (от ул. Строительная до ул. Московская);

- ул. Мира (от ул. Тверской до ул. Чернышевского);

- пер. Тверской (от ул. Мира до ул. Кленовая)

- ул. Мира (от ул. Чапаева до ул. Школьная);

- ул. Мира (от ул. Губкина до ул. Нефтяников).

Выделенных путей для пропуска грузового транспорта в городе нет. Грузовой транспорт пропускается через жилую застройку и через центр городского поселения.

Введение грузового каркаса не ограничит транспортную доступность участков УДС, не включенных в грузовой каркас, а только запретит транзитное движение грузового транспорта по указанным участкам и запретит проезд грузового транспорта в жилых зонах, что повысит уровень безопасности в г. Котово. Администрирование грузового каркаса необходимо проводить с помощью инспекторов ГИБДД, в частности осуществлять проверку грузовых автомобилей, въезжающих на улицы вне грузового каркаса.

    - Организация движения пешеходов

Обследование существующей организации дорожного движения для разработки ПОДД городского поселения Котово включило учет необходимых мер:

- устройство тротуаров на улицах и пешеходных дорожек вдоль автомобильных дорог достаточной ширины в соответствии с потоком людей и содержание их в исправном состоянии;

- устранение всяких помех для движения потока пешеходов (ликвидация торговых точек на тротуарах, рациональное размещение телефонных будок и т.п.);

- применение ограждений, предотвращающих внезапный для водителей выход пешеходов на проезжую часть;

- выделение дополнительной полосы на проезжей части для движения пешеходов при недостаточной ширине тротуаров;

- устройство ограждений, предотвращающих выезд автомобилей на пешеходные пути в наиболее опасных местах (высокий борт, колесоотбойный брус);

- наглядное информирование пешеходов (указатели) об имеющихся пешеходных путях.

На некоторых улицах и проездах городского поселения Котово тротуары отсутствуют. В связи с эти население вынуждено передвигаться по проезжей части дороги. Проектом предусмотрено строительство новых тротуаров (месторасположение, протяженность, площадь и тип покрытия отображены на схемах ОДД).

В городском поселении Котово большинство пешеходных переходов – нерегулируемые, подземные и надземные пешеходные переходы отсутствуют.

Немалую роль в безопасности дорожного движения играют, как существующие пешеходные переходы, так и места, где чаще всего пешеходы переходят проезжую часть. И зачастую отсутствуют пешеходные ограждения и тротуары вдоль улично-дорожной сети. В таких случаях проводят следующие мероприятия:

- установка знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на флуоресцентной основе;

- обустройство пешеходного перехода совместно с искусственной неровностью;

- обустройство тротуаров;

- устройство пешеходного ограждения.

Мероприятия по совершенствованию условий пешеходного движения представлены в базе данных «IndorTrafficPlan». Предложены новые тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, к ним выставлены соответствующие дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», пешеходные ограждения. Все новые объекты транспортной инфраструктуры имеют статус: «Требуется».

Выполнен анализ и дислокация существующих и требуемых ТСОДД в базе данных «IndorTrafficPlan» на исследуемых участках УДС. Сводные ведомости дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» по улицам г. Котово Волгоградской области присутствуют в базе данных и в бумажном варианте, с учётом статуса и опоры, на которой они расположены.

Передвижения пешеходов не на всех улицах г. Котово отвечают параметрам, предусмотренными нормативными документами. На многих магистральных улицах и улицах местного значения отсутствуют организованные пешеходные переходы.

    - Организация движения велосипедистов

На территории г. Котово велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Дорожки для велосипедного передвижения отсутствуют, для движения на велосипедах граждане в основном пользуются автомобильными дорогами и тротуарами.

    - Организация парковочного пространства

Автомобильный парк муниципального образования город Котово преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам, содержит пассажирские транспортные средства.

Отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и в незначительной степени, вдоль дорог общего пользования. Парковочные места имеются в районах массового скопления жителей, у объектов торговли, производственных объектов, у административных зданий хозяйствующих организаций. На всех парковках должны быть предусмотрены места для инвалидов, в соответствии с действующим законодательством.

Дислокация всех парковок г. Котово представлена на схемах ОДД.

Мест для временного хранения автомобилей на территории городского поселения вполне достаточно, однако в отдельно взятых местах стоянка осуществляется на проезжей части улиц, что затрудняет движение транспорта.

Реестр парковок общего пользования представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Реестр парковок общего пользования на территории

| № п/п | Улица | Местоположение | Количество мест, в том числе для инвалидов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Губкина | Д.1 | 5(0) |
|  |  | Д.8, Школа №2 | 11(1) |
|  |  | Д.183 | 6(0) |
|  |  | ГАИ | 20(2) |
|  | Всего |  | 42(3) |
| 2 | Коммунистическая | Д.12, от улицы Нефтяников | 4(1) |
|  |  | Д.58 | 6(0) |
|  |  | Д.80 | 19(1) |
|  |  | Д.82А | 8(0) |
|  |  | Д.86 | 13(1) |
|  |  | Д.162 | 5(0) |
|  | Всего |  | 55(3) |
| 3 | Матросова | Д.34 | 10(1) |
|  |  | Церковь Архангела Михаила | 8(0) |
|  | Всего |  | 8(0) |
| 4 | Мира | Д.116А | 20(1) |
|  |  | Д.122 | 29(3) |
|  |  | Д.128 | 5(0) |
|  |  | Д.159 | 8(0) |
|  |  | Д.161 | 9(0) |
|  |  | Д.171 | 14(0) |
|  |  | Д.181 | 5(1) |
|  |  | Д.185 | 25(2) |
|  |  | Д.187 | 5(1) |
|  |  | Д.191 | 14(1) |
|  |  | Д.197 | 9(1) |
|  |  | Котовский парк | 25(0) |
|  |  | Районный дом культуры | 27(1) |
|  |  | ФОК | 12(1) |
|  | Всего |  | 207(12) |
| 5 | Нефтяников | Д.177 от улицы Мира | 6(0) |
|  |  | Д.2 | 10(1) |
|  |  | Д.7 | 13(1) |
|  |  | Д.10 | 10(1) |
|  |  | Д.11 | 13(1) |
|  |  | Д.13 | 46(4) |
|  |  | Д.15Д | 8(0) |
|  |  | Лукойл | 6(0) |
|  |  | ОМВД Котово | 26(0) |
|  | Всего |  | 138(8) |
| 6 | Пер. Тверской | Пляж | 22(2) |
|  | Всего |  | 22(2) |
| 7 | Пионера Лаврова | Д.3 | 7(0) |
|  |  | Д.7 | 13(1) |
|  | Всего |  | 20(1) |
| 8 | Победы | Д.7 Поликлиника | 7(0) |
|  |  | Д.11 | 3(1) |
|  |  | Д.21 | 11(1) |
|  |  | Д.23 | 14(1) |
|  |  | Д.31 | 9(1) |
|  |  | Д.33 | 17(1) |
|  | Всего |  | 61(5) |
| 9 | Разина | Неон | 14(1) |
|  | Всего |  | 14(1) |
| 10 | Свердлова | Д.4 | 7(0) |
|  |  | Д.19 Строительный магазин | 19(2) |
|  | Всего |  | 26(2) |
| 11 | Синенькова | Д.6 | 5(0) |
|  |  | Д.82 | 4(0) |
|  | Всего |  | 9(0) |
| 12 | Тополиная | Д.14 | 4(0) |
|  | Всего |  | 4(0) |
| 13 | Чапаева | Д.120 от ул. Мира | 17(1) |
|  |  | Д.120А от ул. Мира | 9(0) |
|  |  | Д.10 | 21(2) |
|  |  | Д.12А | 4(0) |
|  |  | Спортплощадка | 25(2) |
|  | Всего |  | 76(5) |
| 14 | Чернышевского | Администрация города | 30(2) |
|  |  | Детский сад №7 | 14(0) |
|  |  | Здание | 12(1) |
|  |  | Промышленность | 17(1) |
|  |  | Сбербанк | 7(0) |
|  | Всего |  | 80(4) |
| 15 | Школьная | Д.3 Школа №1 | 14(1) |
|  | Всего |  | 14(1) |
| 16 | Энтузиастов (от пер. Тверского до конца) | Вертолётная площадка | 8(0) |
|  | Всего |  | 8(0) |
| Итого парковочных мест в г. Котово |  |  | 784 (47) |

Парковочные места имеют статус обыкновенного парковочного места и инвалидного места.

На уличных и внеуличных стоянках (парковках) машино-место для ТС инвалида обозначаются на схемах ОДД дорожным знаком 6.4 «Место стоянки» совместно со знаком дополнительной информации 8.17 «Инвалиды». При наличии нескольких машино-мест дополнительно применяют таблички 8.2.1 – 8.2.6, указывающие зону действия знаков 6.4 и 8.17.

Обеспеченность парковками в г. Котово оценивается как удовлетворительная, за счет отсутствия специализированных парковок. Места для парковки, как правило, носят стихийный характер в общем случае без нарушений мест парковки, согласно действующим правилам дорожного движения. В г. Котово большую часть жилого фонда составляет сектор индивидуальной малоэтажной застройки. Двор каждого такого дома имеет приусадебную территорию с местом для парковки или хранения личного транспорта. Дворы жилого фонда городского поселения, имеют внутридворовые парковочные карманы, позволяющие парковать личный транспорт, что позволяет избежать стихийного образования стояночных площадок на свободных от застроек территориях.

В решении задач комплексного развития транспортной инфраструктуры рассмотрены вопросы дислокации парковок вдоль улично-дорожной сети и в придомовых территориях. В настоящее время на территории г. Котово наблюдается достаточное количество мест хранения автомобильного транспорта.

В части обустройства парковочного пространства основная деятельность будет сосредоточена на обустройстве текущих мест для стоянки и остановки автомобильного транспорта.

  - Анализ размещения и состояния существующих ТСОДД

Выполнен сбор и анализ существующей информации о дислокации, эксплуатационном состоянии, обслуживании технических средств организации дорожного движения.

Выполнена визуализация ТСОДД на соответствующих тематических слоях электронной карты «IndorTrafficPlan», комплексно с дислокацией технических средств организации дорожного движения на перекрестках, перегонах, железнодорожных перегонах улично-дорожной сети.

Технические средства организации дорожного движения дислоцированы на карту с указанием статусов (установлен, требуется, демонтировать) с привязкой к координатам, с указанием качества эксплуатационного состояния каждого объекта ТСОДД.

  - Характеристика основных параметров дорожного движения

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения, ведения их учета», учет основных параметров дорожного движения осуществляется:

а) Федеральным дорожным агентством непосредственно или через уполномоченные им подведомственные организации в отношении автомобильных дорог федерального значения;

б) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

в) органами местного самоуправления в отношении автодорог общего пользования местного значения, и параметры эффективности организации дорожного движения для дорог, расположенных в границах городских округов.

Порядок мониторинга дорожного движения устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации. Основные параметры дорожного движения подлежат определению в отношении:

а) автомобильных дорог I, II и III категорий на межселенных территориях в границах муниципальных районов;

б) дорог, их отдельных участков и совокупностей смежных (примыкающих) участков дорог в границах городских округов, городских поселений, отдельных функциональных и (или) территориальных зон в их составе.

Транспортная сеть на электронной карте «IndorTrafficPlan» визуализируется в нормативных правилах с привязкой к координатам, с учетом длины, ширины, пикетов, радиусов поворотов автомобильных дорог, тротуаров и других элементов транспортной сети.

Выполнен сбор и анализ существующей информации о параметрах, характеризующих дорожное движение, и параметрах эффективности дорожного движения.

В комплексной дислокации технических средств организации дорожного движения учитывались параметры дорожного движения с учетом дислокации ТСОДД, влияющей на увеличение пропускной способности транспортных потоков, повышению безопасности транспортных и пешеходных потоков, снижению уровня аварийности.

    - Параметры, характеризующие дорожное движение

### Интенсивность дорожного движения

Выполнен сбор и анализ существующей информации о составе транспортных потоков, включая транспортные средства общественного движения, рассчитана интенсивность транспортных, пешеходных и пассажиропотоков, включая транспортные средства общественного движения, в часовом, суточном и среднегодовом вариантах.

Выполнен анализ интенсивности транспортных потов на основных транспортных узлах. Проведение обследования интенсивности и состава транспортных потоков проводилось в понедельник, 05.11.2024 года, с 7:45 до 17:30.

При обработке данных интенсивности транспортных потоков были пересчитаны в часовые пиковые интенсивности транспортных потоков, выраженные в приведенных единицах в час пик с учетом коэффициентов приведения (см. таблицу). Для каждого перекрестка построен граф, дуги которого декларируют движение транспортных средств по направлениям: направо, прямо, налево.

### Состав транспортных средств

Выполнен сбор и анализ существующей информации о составе транспортных потоков, включая легковые транспортные средства, грузовые транспортные средства с учетом перевозимых грузов от 2т до 14т и более, ТС общественного движения, трактор, велосипед, мотоцикл/мопед (простой, с коляской).

Основной тип транспортных средств г. Котово - легковые транспортные средства. Грузовые транспортные средства с учетом перевозимых грузов от 2т до 14т присутствовали всех видов, наибольшее количество – грузовые транспортные средства > 2т. Грузовые транспортные средства содержат в основном транзитный грузовой автотранспорт. Транспортные средства общественного движения включают в г. Котово автобус, газель пассажирская. Велосипедисты, мотоциклисты ездят по автодорогам на исследуемых перекрестках. Основной вклад в суммарную интенсивность автотранспортного потока вносят легковые автомобили, в среднем в рабочие дни – 77,14%. Около 17,34% в среднем по городу в рабочие дни в суммарную интенсивность движения вносят грузовые автомобили. Около 4% в суммарную интенсивность движения в среднем в рабочие дни вносят автобусы.

### Средняя скорость движения ТС

Средняя скорость движения на дорогах г. Котово составляет 40- км/час. Разрешенная скорость движения на особых участках УДС составляет 40-60 км/час.

### Плотность движения

При обработке данных интенсивности транспортных потоков были посчитаны плотность транспортных потоков на обследуемых участках УДС, выраженные в приведенных единицах интенсивности в час пик (см. таблицу в разделе пропускной способности дорог).

### Пропускная способность дороги

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

Таблица 3 – Интенсивность, плотность, пропускная способность

| Участок УДС | Интенсив-ность, авт/сут | Средняя скорость, км/час | Плот-ность, авт/км | Максимальная пропускная способность, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мира - ул. Чернышевского |  |  |  |  |
| к пер. Тверской | 565,00 | 40,0 | 14,13 | 3600 |
| к пруду Малая Казанка | 142,00 | 20,0 | 7,10 | 3600 |
| к ул. КИМ | 798,00 | 40,0 | 19,95 | 3600 |
| к ул. Победы | 632,00 | 30,0 | 21,07 | 3600 |
| ул. Мира – пер. Тверской |  |  |  |  |
| к ул. Чапаева | 372,00 | 50,0 | 7,44 | 3600 |
| к ул. Медицинская | 158,00 | 40,0 | 3,95 | 3600 |
| к ул. Чернышевская | 355,00 | 40,0 | 8,88 | 3600 |
| ул. Мира – ул. Чапаева |  |  |  |  |
| к ул. Строительная | 626,00 | 40,0 | 15,65 | 3600 |
| к ул. Дзержинского | 289,00 | 30,0 | 9,63 | 3600 |
| к пер. Тверской | 612,00 | 50,0 | 12,24 | 3600 |
| к ул. Победы | 379,00 | 30,0 | 12,63 | 3600 |
| ул. Нефтяников – ул. Победы |  |  |  |  |
| к ул. Чапаева | 243,00 | 50,0 | 4,86 | 8400 |
| к ул. Чернышевского | 664,00 | 40,0 | 16,60 | 8400 |
| к ул. Дачная | 465,00 | 20,0 | 23,25 | 3600 |
| ул. Губкина– ул. Победы |  |  |  |  |
| к ул. Чапаева | 626,00 | 40,0 | 15,65 | 8800 |
| к ул. Мира | 289,00 | 30,0 | 9,63 | 3600 |
| к пер. Чернышевского | 612,00 | 50,0 | 12,24 | 3600 |
| к ул. Свердлова | 379,00 | 30,0 | 12,63 | 3600 |

    - Параметры эффективности дорожного движения

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения, ведения их учета», учет основных параметров дорожного движения осуществляется:

а) Федеральным дорожным агентством непосредственно или через уполномоченные им подведомственные организации в отношении автомобильных дорог федерального значения;

б) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

в) органами местного самоуправления в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, и параметры эффективности организации дорожного движения для дорог, расположенных в границах городских поселений и городских округов.

Порядок мониторинга дорожного движения устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации.

Основные параметры дорожного движения подлежат определению в отношении:

а) автомобильных дорог I, II и III категорий на межселенных территориях в границах муниципальных районов;

б) дорог, их отдельных участков и совокупностей смежных (примыкающих) участков дорог в границах городских округов, городских поселений, отдельных функциональных и (или) территориальных зон в их составе.

### Средняя задержка ТС в движении

На нерегулируемых перекрёстках движения по главной дороге обеспечивается в среднем без задержек.

Таблица 4 – Средняя задержка на обследуемых перекрестках

| Участок УДС | Средняя задержка, с/м |
| --- | --- |
| ул. Мира - ул. Чернышевского | 0,0237 |
| ул. Мира – пер. Тверской | 0,0155 |
| ул. Мира – ул. Чапаева | 0,0189 |
| ул. Нефтяников – ул. Победы | 0,0108 |
| ул. Губкина – ул. Победы | 0,0197 |

Это возможно в случае оборудования перекрестка знаками приоритета. На второстепенной дороге транспортная задержка возникает на подходах к нерегулируемому перекрестку. На второстепенной дороге водитель не обладает преимущественным правом проезда, он вынужден для дальнейшего движения ожидать приемлемого для него интервала времени между ТС на главной дороге.

На регулируемых перекрестках задержка транспортных средств возникает как на второстепенных, так и на главных дорогах. Величина транспортной задержки на перекрестках, оборудованных светофорами, в значительной степени зависит от режима работы сигнализации на перекрестке.

### Временной индекс, выражающий удельные потери времени ТС на единицу времени движения ТС

Временной индекс характеризует удельные потери времени участниками дорожного движения на единицу времени движения ТС.

Расчет временного индекса осуществляется для фактически наблюдаемых условий движения и условий свободного движения.

Таблица 5 – Временной индекс на обследуемых перекрестках

| Участок УДС | Временной индекс для фактически наблюдаемых условий движения | Временной индекс для условий свободного движения |
| --- | --- | --- |
| ул. Мира - ул. Чернышевского | 1,34 | 0,80 |
| ул. Мира – пер. Тверской | 1,33 | 1,00 |
| ул. Мира – ул. Чапаева | 1,44 | 1,03 |
| ул. Нефтяников – ул. Победы | 1,38 | 0,65 |
| ул. Губкина – ул. Победы | 1,25 | 0,78 |

### Уровень обслуживания дорожного движения

Уровень обслуживания дорожного движения - рейтинговый показатель, характеризующий среднюю скорость движения транспортных средств и удельные потери времени участниками дорожного движения. Уровень обслуживания дорожного движения на сети дорог оценивается по шестиуровневой шкале (A – F), в соответствии с наблюдаемыми значениями основных параметров дорожного движения.

Таблица 6 – Уровень обслуживания дорожного движения на обследуемых перекрестках

| Участок УДС | Средняя скорость движения ТС на сети дорог | Уровень обслуживания, % |
| --- | --- | --- |
| ул. Мира - ул. Чернышевского | 44,676 | 79,23% |
| ул. Мира – пер. Тверской | 54,585 | 81,68% |
| ул. Мира – ул. Чапаева | 51,429 | 80,56% |
| ул. Нефтяников – ул. Победы | 47,075 | 78,76% |
| ул. Губкина – ул. Победы | 48,561 | 79,41% |

### Показатель перегруженности дороги

Показатель перегруженности дорог характеризует долю времени, в течение которого на участке дороги сохраняются условия движения, соответствующие уровням обслуживания E-F за период наблюдения.

Таблица 7 – Таблица. Показатель перегруженности на обследуемых перекрестках

| Участок УДС | Показатель перегруженности |
| --- | --- |
| ул. Мира - ул. Чернышевского | 0,2 |
| ул. Мира – пер. Тверской | 0,2 |
| ул. Мира – ул. Чапаева | 0,2 |
| ул. Нефтяников – ул. Победы | 0,2 |
| ул. Губкина – ул. Победы | 0,2 |

### Буферный индекс, отражающий удельные дополнительные затраты времени движения ТС

Буферный индекс характеризует удельные дополнительные затраты времени движения транспортного средства, обусловленные непредсказуемостью условий движения.

Таблица 8 – Буферный индекс на обследуемых перекрестках

| Участок УДС | Буферный индекс |
| --- | --- |
| ул. Мира - ул. Чернышевского | 0,95 |
| ул. Мира – пер. Тверской | 0,42 |
| ул. Мира – ул. Чапаева | 0,47 |
| ул. Нефтяников – ул. Победы | 0,48 |
| ул. Губкина – ул. Победы | 1,06 |

  - Причинно-следственный анализ возникновения ДТП

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения. Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

На безопасность дорожного движения оказывает влияние множество факторов:

- объективные: конструктивные параметры и состояние дороги, интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, обустройство дорог сооружениями и средствами регулирования, время года, часы суток;

- субъективные: состояние водителей и пешеходов, нарушение ими установленных правил.

Основой для оценки степени обеспеченности безопасности дорожного движения послужили статистические данные по ДТП и тяжести их последствий.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

На основании официальных открытых данных dtp-stat.ru за период с 2021 по 2023 год на территории городского поселения г. Котово Волгоградской области зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 67 человек пострадало, 7 человек погибло. В приложении 4 приведен анализ ДТП за 2021, 2022 и 2023 годы.

Влияние состояния дорожного покрытия на относительный риск ДТП следующее:

| Состояние дорожного покрытия | Относительный риск ДТП |
| --- | --- |
| Сухое чистое | 1 |
| Влажное чистое | 1,3 |
| Грязное | 1,5 |
| Покрытое твердым снегом | 2,5 |
| Покрытое снегом и льдом | 4,4 |

Для пешеходов и велосипедистов по мере возрастания плотности пересечений и примыканий к главной дороге риск ДТП возрастает в большей степени, чем для остальных участников дорожного движения. К основным факторам риска ДТП, связанным с обустройством перекрестков, относятся число пересекающихся дорог, доля транспортных средств, въезжающих со второстепенных дорог на главную, способ организации движения на перекрестке, скоростной режим, техническая оснащенность перекрестка и качество его содержания.

Закономерность ДТП усугубляется под влиянием внешних факторов. К факторам, связанным с внешней средой, увеличивающим потенциальный риск ДТП, относятся темное время суток, неблагоприятные погодные условия, опасное состояние дорожного покрытия, перегруженность дороги транспортными средствами, проведение дорожно-ремонтных работ.

В темное время суток относительное число ДТП в 1,5-3,5 раза выше по сравнению со светлым временем.

Статистические данные подтверждают, что во время осадков число ДТП увеличивается. Выявлены закономерности, что неожиданные осадки после продолжительного сухого периода вызывают резкое увеличение риска ДТП, а затяжные осадки вызывают адаптацию водителей, в результате чего число ДТП постепенно уменьшается. На скользком дорожном покрытии, сразу после наступления гололеда, риск возникновения ДТП возрастает.

Движение в насыщенном транспортном потоке характеризуется повышенной нагрузкой на психику водителей, поскольку движение в таких условиях требует от водителя быстрой реакции, напряженного внимания, прогнозирования действий других водителей, а также ограничивает возможности для маневра. Возрастает число ошибок участников дорожного движения, конфликтных ситуаций, что приводит к росту числа ДТП.

Наличие на дороге участков, где проводятся дорожно-ремонтные работы, создает препятствие для плавного движения транспортного потока, ограничивает пропускную способность дороги. На таком участке может возникать перегруженность дороги, что приводит к увеличению риска ДТП.

Для предотвращения негативных последствий проведения дорожно-ремонтных работ рекомендуется:

- использование средств сигнализации для привлечения внимания водителей, особенно в темное время суток;

- информирование о проведении на дороге дорожно-ремонтных работ через средства массовой информации и сообщение об альтернативных маршрутах движения для разгрузки участка с ограниченной пропускной способностью;

- использование эффекта присутствия представителей ГИБДД МВД России на подъездах к опасным участкам.

Наиболее высокой степенью тяжести характеризуются ДТП, причиной которого является недостаточное сцепление колеса с дорожным покрытием, ограничение видимости.

Причиной столкновений является нарушение водителями правил проезда перекрестков, несоблюдение дистанции, превышение скорости, недостаточная видимость на кривых, а также низкое значение коэффициента сцепления, что является причиной увеличения остановочного пути.

Опрокидывания происходят из-за превышения скорости на кривых и неудовлетворительного состояния обочин, особенно при влажном их состоянии.

Наезды на пешеходов связаны с прохождением пешеходного перехода вблизи пунктов притяжения жителей, где наблюдается достаточно высокая интенсивность пешеходных потоков.

Существующая сеть автомобильных дорог по многим параметрам не соответствует всё возрастающим требованиям автомобильного движения. Поэтому, наряду с задачей всемерного сокращения транспортных издержек, как одно из главных, должна быть проведена работа по совершенствованию существующей сети автомобильных дорог, которая обеспечит потребителям транспортных услуг гарантированный уровень удобства и рентабельности при осуществлении любых хозяйственных связей.

- Результатами реализации ПОДД являются:

- Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- обустройство монолитной искусственной неровности на пешеходных переходах;

- восстановление на улично-дорожной сети горизонтальной дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений;

- Обеспечение проведения мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог:

- ремонт улично-дорожной сети и тротуаров;

- экспертиза;

- содержание улично-дорожной сети и тротуаров.

В целом ситуация по безопасности дорожного движения территории городского поселения г. Котово Волгоградской области является благоприятной.

Таким образом, как показал анализ, причинами ДТП является множество одновременно действующих факторов дорожно-транспортной системы «Транспортный поток - Дорожные условия».

- ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО БДД В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МК ДТП:

- на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. (часть девятая в ред. Федерального закона от 18.07.2019 N 184-ФЗ);

- с целью исключения наезда на стоящие ТС, организуются парковочные карманы с косым способом остановки ТС. Парковки для любых транспортных средств размечают в виде косых парковочных мест (углы - от 30° до 60° к продольной оси проезда). В особо стесненных условиях для экономии парковочных площадей или повышения безопасности размещения транспортных средств допускается использование продольных парковочных мест. Поперечная постановка легкового транспорта на парковках допускается в исключительных случаях;

- введение запрещения остановки и стоянки транспортных средств для увеличения пропускной способности улиц и дорог, для сокращения на них конфликтных ситуаций за счет снижения числа маневров транспортных средств. Запрещения вводят с помощью соответствующих дорожных знаков и разметки по ГОСТ Р 52290, ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289;

- применение дублирующих знаков приоритета 2.4 на многополосных дорогах;

- замена старых знаков и размещение на щитах, изготовленных с использованием световозвращающей флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета для улучшения их восприятия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289, изображения предупреждающих и запрещающих знаков;

- для дополнительного информационного обеспечения участников движения рекомендуется применять дорожную разметку 1.24.1 и 1.24.2 для дублирования знаков 1.17 и 3.24, соответственно;

- в населенных пунктах на дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами знак 5.19.1 дублируют над проезжей частью. Знак 5.19.1 над проезжей частью размещают не ближе оси крайней правой полосы движения относительно края проезжей части;

- знаки 5.16 должны быть двусторонними. Перенос и установка в начале посадочной площадки по ходу движения автобуса и (или) троллейбуса. Автобусные остановки оборудуют дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256, которую наносят по ГОСТ 52289;

- упорядочение движения транзитных потоков с помощью введения системы маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах и в городских и сельских поселениях осуществляют для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть за счет уменьшения перепробегов и числа необоснованных маневров транспортных средств. Маршрутное ориентирование осуществляют с помощью информационных знаков по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289;

- знак 5.21 «Жилая зона» применяют для обозначения территории (зоны), в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах. Знак 5.22 «Конец жилой зоны» применяют для обозначения конца жилой зоны. Знак допускается размещать на оборотной стороне знака 5.21.

  - Разделение движения транспортных средств на однородные группы

    - Организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничений на скоростной режим движения

В г. Котово существуют участки территорий, движение на которых основано на Правилах дорожного движения и существующей или планируемой ОДД. Для физического устранения дорожных конфликтов ценным является улучшение инфраструктуры, предназначенной для управления скоростью и влияющей на поведение участников дорожного движения. В этой связи обстоятельствами введение дополнительных ограничений по скоростному режиму на отдельных участках или в различных зонах без проведения мероприятий реконструкции УДС и ее соответствующего обустройства ТСОДД представляется нецелесообразным. Поэтому актуально предусмотреть использование малозатратных мер в условиях финансовых ограничений, позволяющих снижать риски аварийности на опасных участках.

Физическое регулирование скорости при реконструкции УДС в г. Котово должно включать в себя следующие меры:

устройство искусственных неровностей;

устройство возвышенного пешеходного перехода;

устройство участков дороги (пешеходных переходов, зон остановок маршрутного транспорта) с разным типом и цветом дорожного покрытия;

канализирование движения: разделение потоков автомобилей, резервирование избыточной ширины проезжей части, выделение пешеходных путей;

ограничение доступа ТС к пешеходным пространствам;

введение зональных ограничений (организация пешеходных зон, жилых зон, школьных зон).

Ограничения скоростного режима движения транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети или в различных зонах выполнено с визуализацией дислокации соответствующих дорожных знаков на тематических слоях электронной карты. Знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» применяются для запрещения движения всех транспортных средств со скоростью, выше указанной на знаке при необходимости введения на участке УДС иной максимальной скорости, чем на предшествующем участке.

При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (крутые повороты, необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т.п.) зона действия знака должна соответствовать протяженности опасного участка. Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии 100-150 м друг от друга.

Знак 3.24 с табличкой 8.2.1 перед искусственной неровностью устанавливают совместно со знаком 5.20 на одной опоре. Значение скорости, указываемое на знаке, соответствует конструкции неровности. Дислокация дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» дублируется соответствующей дорожной разметкой.

Оптимизация скоростных режимов на УДС и принудительное обеспечение соблюдения ограничений скорости, соответствующих типам дорог и их функциям, может дать немедленное повышение БДД, как в плане сокращения количества ДТП, так и в плане снижения тяжести травм. На территории г. Котово востребованы мероприятия по усилению контроля за соблюдением скоростного режима, что будет способствовать повышению уровня БДД. Решением данных проблем является дополнительная установка на УДС камер видеофиксации нарушений ПДД.

    - Организация движения маршрутных транспортных средств, 
обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Выполненный анализ работ показал, что существующие в г. Котово маршруты перевозок пассажиров общественным транспортом обеспечивают большинство необходимых корреспонденций и удовлетворяют потребности населения в целевых трудовых, культурно-бытовых, учебных и других передвижениях. Происходящие изменения спроса на передвижения в г. Котово, свидетельствуют о том, что в последние годы неуклонно увеличивается доля населения, удовлетворяющая свои потребности в передвижениях на индивидуальных автомобилях. В связи с этим актуальна разработка и внедрение мер, направленных на развитие и повышение привлекательности общественного пассажирского транспорта и его инфраструктуры, повышения качества и расширение спектра оказания услуг по перевозкам пассажиров социальной группы населения.

Для повышения качества оказываемых услуг по перевозкам пассажиров необходимо провести мероприятия по приведению инфраструктуры общественного транспорта в нормативное состояние, повысить доступность общественного транспорта для местного населения, включая маломобильные категории, с учетом положений Распоряжения Министерства транспорта РФ от 31.01.2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Расстояние от остановки до многоквартирного дома не должно составлять больше 500 м, до больницы - не более 300 м.

Все остановочные пункты в г. Котово, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок, должны отвечать требованиям, установленным «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Востребованными являются мероприятия, которые направлены на:

обновление парка подвижного состава, в т. ч. с учетом технического состояния ТС, неприспособленности к перевозке МГН. Использование низкопольного, низкошумного подвижного состава, дооборудование ТС системами видеонаблюдения, бесплатным WiFi для повышения комфортабельности, безопасности поездок и привлекательности транспорта общего пользования;

выравнивание горизонтальной плоскости посадочной площадки до уровня низкопольного подвижного состава, модернизация наружного освещения;

экологизацию системы общественного транспорта (переход в ходе обновления парка подвижного состава пассажирских перевозок на виды топлива, соответствующие общепринятым экологическим стандартам);

эстетизацию инфраструктуры (обеспечение ее гармоничного сопряжения с архитектурной средой поселений посредством обустройства остановочных павильонов, внедрения единой системы навигации и маршрутного ориентирования пассажиров).

В процессе решения задач ПОДД для улично-дорожной сети г. Котово выполнена дислокация остановок общественного транспорта на электронной карте с указанием характеристик ООТ, наличия посадочных площадок, заездных карманов, павильонов, наличия переходно-скоростных полос.

Остановки общественного транспорта в г. Котово расположены на автомобильных дорогах:

- ул. Мичурина;

- ул. Зеленая;

- ул. Ангарская;

- ул. Мира;

- ул. Чернышевского;

- ул. Победы;

- ул. Чапаева;

- ул. Степная;

- ул. Волгоградская;

- ул. Калинина;

- ул. Некрицухина;

- ул. Лапшинская.

Дополнительно вычисляется пешеходная доступность ООТ.

Требования к элементам автобусных остановок, правилам их размещения на автомобильных дорогах и их обустройству ТСОДД на территории г. Котово выполняются не в полном объеме. Обустройство остановочных пунктов регламентируется стандартом «ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

В результате проведенных обследований выявлен ряд проблем системы общественного транспорта.

Анализ существующей зоны пешеходной доступности от остановок общественного транспорта выявил, что на некоторых территориях наблюдается отсутствие общественного транспорта с допустимыми параметрами пешеходной доступности до остановок. Экспертиза существующих остановок общественного транспорта выявила ООТ, не оборудованные заездными карманами, посадочными площадками и павильонами. В связи с этим предлагается произвести ряд мероприятий на краткосрочную перспективу и на расчетный срок.

Обустройство остановочных пунктов пассажирского транспорта

На краткосрочную перспективу предлагается произвести обустройство и строительство на территории муниципального образования ООТ заездными карманами, посадочными площадками и павильонами пассажирского транспорта.

Перечень мест, не оборудованных заездными карманами, посадочными площадками и павильонами, представлен в таблице.

С точки зрения повышения безопасности движения пешеходов на территориях около остановок общественного транспорта, проведены исследования, выявлены отсутствие заездных карманов к посадочным площадкам на остановках.

Все ООТ оборудуются дорожными знаками по ГОСТ 52289, которые размещают по ГОСТ 52290. Знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» устанавливают в начале посадочной площадки. При наличии на остановочном пункте павильона допускается устанавливать знаки на павильоне (вне населенных пунктов на высоте до 3,0 м) над его краем, обращенным в сторону приближающихся к остановочному пункту маршрутных транспортных средств, или на самостоятельной опоре на уровне этого края.

Знак 5.16 должен быть двусторонним. Односторонние знаки допускается применять вне населенных пунктов на участках дорог с разделительной полосой, на которых отсутствует движение пешеходов вдоль дороги. На автобусных остановках на внутренней стороне стенки автопавильона размещают информацию о маршрутах движения автобусов в соответствии с ГОСТ 52289.

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» устанавливают у мест, выделенных для организованного перехода пешеходов через проезжую часть. Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 - слева. На дорогах с разделительной полосой, где каждая из проезжих частей имеет три или более полос движения, знак 5.19.2 устанавливается слева от каждой из проезжих частей на разделительной полосе. Знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливаются так, чтобы знак 5.19.2 находился у ближней границы перехода относительно приближающихся к переходу ТС, а знак 5.19.1 - у дальней. Знаки 5.19.1 (5.19.2) не должны быть удалены от линии границы перехода в сторону приближающихся к переходу ТС на расстояние более 1 м Знаки 5.19.1 допускается размещать на оборотной стороне знака 5.19.2.

    - Организация движения грузовых транспортных средств

Целями и задачами мероприятий по организации движения грузового транспорта на территории г. Котово является обеспечение защиты жителей, проживающих в районах, наиболее чувствительных к экологическому загрязнению и сверхнормативному шумовому воздействию, обеспечение безопасности движения всех участников, а также упорядочивание грузовой логистики.

Отдельно проработана тематика дислокации дорожных знаков ограничения на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Сложившаяся система ОДД грузовых ТС рассматриваемых категорий удовлетворяет имеющимся потребностям и требованиям.

Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры для грузового автомобильного транспорта на территории г. Котово

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры для грузового автомобильного транспорта на территории г. Котово не предусмотрены.

Мероприятия по организации движения грузового транспорта на территории г. Котово на перспективу

В организации движения грузового транспорта предлагаются следующие мероприятия:

полный запрет грузового движения в жилых зонах и зонах жилой застройки;

организация грузового каркаса (разрешено свободное движение грузовых ТС разрешенноймаксимальной массой более 3,5 тонн) с учетом существующих улиц и дорог г. Котово;

на участках УДС, не включенных в грузовой каркас, разрешено движение грузовых ТС менее 3,5 тонн для обеспечения жизнедеятельности.

Мероприятия по организации движения грузового транспорта на территории г. Котово на среднесрочную и долгосрочную перспективу отображены в томах проектов организации дорожного движения и в соответствующих томах ведомостей дорожных знаков. Визуализация проекта организации дорожного движения: улиц и дорог с движением грузового транспорта, с дислокацией соответствующих технических средств организации дорожного движения представлена на тематических слоях электронной карты и соответствующих электронных сводных ведомостях дорожных знаков.

    - Организация пропуска транзитных транспортных средств

Организация движения транзитных транспортных средств осуществляется через межпоселковые автомобильные дороги г. Котово.

    - Организация одностороннего и реверсивного движения.

Организация одностороннего движения

Одностороннее движение применяется для повышения пропускной способности, а также для исключения конфликта встречных транспортных потоков при недостаточной ширине проезжей части. Наряду с описанными преимуществами, режим одностороннего движения обладает рядом недостатков, прежде всего вынуждает участников дорожного движения совершать перепробеги, иногда весьма существенные. Это особенно актуально для жителей, проживающих на этих улицах, поскольку им приходится совершать перепробеги ежедневно.

Одностороннее движение — это метод регулирования дорожного движения, путём использования всей ширины проезжей части улицы или дороги, при движении транспортных средств только в одном направлении.

Используется как мероприятие по разгрузке дорог и повышению безопасности движения.

Запрет движения может вводиться на улицах с узкой проезжей частью, где движение ТС возможно только в одном направлении, а также обозначать зону, не предназначенную для движения транспортных средств. Однако существуют проблемы контроля за соблюдением данного режима в связи с рядом случаев, на которые требования знака не распространяются. Запрет въезда применяется для предотвращения движения во встречном направлении на дороге с односторонним движением, а также может быть установлен при въезде на обособленную территорию.

Реверсивное движение

В ходе проведенных натурных обследований установлено, что на территории г. Котово отсутствует устойчивая маятниковая миграция потоков автомобилей с ярко выраженным возрастанием интенсивности движения транспортных потоков в отдельных направлениях на рассматриваемых участках УДС. Поэтому мероприятия по организации реверсивного движения на участках УДС г. Котово на расчетный срок не предусматриваются.

  - Обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе по устройству местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечным профилям участков дорог, размещение искусственных сооружений

Генеральным планом г. Котово предусмотрен актуальный перечень мероприятий, относящихся к развитию дорожной сети, участков дорог, локально реконструктивных мероприятий. Перечень проанализирован и включен в состав мероприятий ПОДД.

В основу развития поселения положено формирование целостной планировочной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры:

сочетание развития на реконструируемых существующих территориях с расширением селитебных территорий поселения в западном, восточном, южном, юго-западном направлении, а также в центре с освоением свободных территорий;

формирование замкнутой системы улиц и дорог, объединяющей все жилые районы поселения;

совершенствование облика центральной части поселения на основе жилых, общественных и промышленных зданий с реконструкцией (сносом) существующих диссонирующих зданий и сооружений, благоустройство улиц, площадей и въездов в поселения;

последовательный вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а также комплексная реконструкция центральной части;

развитие общегородского центра и формирование центров повседневного культурно-бытового обслуживания в периферийных районах на основе существующих, а также создание новых подцентров районного значения;

озеленение центральной части поселения, а также улиц и санитарно-защитных зон вокруг промышленных и коммунально-складских объектов.

В составе мероприятий ПОДД рекомендуется реализация менее капиталоемких мероприятий, связанных преимущественно с выполнением работ по содержанию, обустройству и ремонту объектов сети, развитию инфраструктуры.

Для обеспечения беспрепятственного движения основного потока транспортных средств остановки следует оборудовать заездными карманами. На рисунках ниже показаны примеры обустройства заездных карманов.

- В рамках совершенствования решений по ОДД на территории г. Котово области оказывается востребованным реализация следующих принципов и проектных решений по ОДД на расчетный срок:

прохождение автодорог через населенный пункт требует ограничения максимальной скорости движения в границах населенного пункта до 40-50 км/час для обеспечения БДД (снижения риска летальных исходов и тяжести последствий при возникновении ДТП) не только посредством ТСОДД, но и использования планировочных и инфраструктурных решений;

использование элементов инфраструктуры, которые обозначат визуально и физически въезд на территорию г. Котово и обеспечат принудительное снижение скорости движения ТС;

выбор наиболее оптимального реконструктивно-планировочного решения в каждом конкретном случае решается проектами планировки и ОДД с учетом местных особенностей и характеристик условий движения транспортных и пешеходных потоков;

обеспечение наличия достаточных элементов обустройства пешеходной инфраструктуры (устройство приподнятых наземных пешеходных переходов, островков безопасности, конструктивно обособленных пешеходных дорожек и тротуаров);

устранение излишних примыканий и пересечений дорог, что повысит уровень обеспеченности БДД.

Предложенные решения следует адаптировать к местным условиям на стадии проектирования, реконструкции и нового строительства автодорог общего пользования и уличной сети г. Котово, рациональное обустройство мест реконструкции и строительства дорог, обустройство ТСОДД следует определить и учесть путем разработки локальных концепций и проекта ОДД.

Обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий включает в себя установку ограждений, светофоров, дорожных знаков, освещения, нанесение разметки, в случае необходимости – организацию уширений дороги.

  - Организация движения пешеходов

    - Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации и безопасных маршрутов движения детей

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий движения участников дорожного движения на участках улично-дорожной сети, примыкающих к образовательным организациям, является обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательной организации.

На схеме обозначаются:

здание образовательной организации с указанием территории, принадлежащей непосредственно образовательной организации;

автомобильные дороги и тротуары;

уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные (надземные/подземные) пешеходные переходы на подходах к образовательной организации;

дислокация существующих дорожных знаков и разметки;

другие технические средства ОДД;

направление движения ТС по проезжей части;

направление безопасного маршрута движения детей.

На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и безопасные маршруты движения детей от остановочного пункта к образовательной организации и обратно. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательной организации указывается месторасположение и безопасные маршруты движения детей от парковочных мест к образовательной организации и обратно. К схеме должен быть приложен план мероприятий по приведению существующей организации дорожного движения к организации дорожного движения, соответствующей нормативным техническим документам, действующим в области дорожного движения, по окончании реализации которого готовится новая схема.

Безопасность школьников, прежде всего, обеспечивается тщательно планируемыми специальными мероприятиями по ОДД посредством создания «школьных зон». Инженерное обустройство школьных зон, расположенных в г. Котово должно предусматривать:

информационное обеспечение водителей о приближении к школьным зонам, их границах, об ограничениях, режимах и порядке движения, о пешеходных переходах, остановочных пунктах общественного транспорта, парковках и др.;

все пешеходные переходы должны быть оборудованы средствами сдерживания движения (искусственные неровности и т.д.);

тротуары, примыкающие к проезжей части, должны быть оборудованы пешеходными ограждениями и средствами ограничения доступа;

дорожные знаки в школьной зоне следует предусмотреть на желтом фоне, либо в светодиодном исполнении, либо панно «Внимание! Дети!».

В границах школьных зон должны оказаться ближайшие пешеходные переходы, остановочные пункты общественного транспорта, парковки. Пешеходные переходы и остановочные пункты должны находиться в зоне комфортной пешеходной доступности школьников и иметь вышеописанное обустройство. Поскольку школы часто находятся в жилой застройке и граничат с местными улицами, возникают проблемы подъезда к школам из-за паркирования на проезжих частях. Припаркованные автомобили ухудшают условия видимости для школьников. Поэтому в границах школьных зон следует применять специальную дорожную разметку и знаки, запрещающую парковку и остановку ТС в школьной зоне. Отличительной характеристикой школьных зон является ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч, которое должно действовать в определенные периоды суток.

Перечень пешеходных переходов, существующих и реконструируемых на улично-дорожной сети г.п. Котово, приведен в приложении 5.

    - Местоположение и обустройство пешеходных переходов

Основной задачей обеспечения пешеходного движения вдоль транспортной сети является отделение его от транспортных потоков. ПОДД г. Котово разработан с учетом необходимых мер. Ширина тротуаров и пешеходных дорожек определена из расчета их пропускной способности. Ширина тротуаров и пешеходных дорожек определена из расчета их пропускной способности. Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений ширина тротуаров должна составлять не менее:

- магистральные улицы общегородского значения 1-го класса - 4,5 м;

- магистральные улицы общегородского значения 2,3-го класса – 3,0 м;

- магистральные улицы районного значения – 2,25 м;

- улицы и дороги местного значения (в зонах жилой застройки, в общественно-деловых и торговых зонах, в производственных зонах) – 2 м.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

Пешеходные ограждения рекомендуется устанавливать обязательно, если пиковая интенсивность превышает 750 чел./ч на условную полосу тротуара (0,75 м). Независимо от интенсивности пешеходного потока вдоль тротуара ограждения целесообразно устанавливать также напротив выходов из крупных объектов генерации пешеходного потока (зрелищные предприятия, универсамы, учебные заведения), если они расположены поблизости от проезжей части.

Наличие ограждения и некоторое отнесение пешеходного перехода от выходов из общественных зданий предупреждает неосмотрительный выход или выбегание людей на проезжую часть.

В качестве мероприятий, планируемых к реализации на перспективу в г. Котово, предлагается выполнить комплекс мер для снижения количества и тяжести последствий ДТП, локальные мероприятия на транспортных узлах:

- обустройство пешеходных тротуаров;

- обустройство пешеходных ограждений;

- обустройство наземных пешеходных переходов;

- установка знаков 5.19.1(5.19.2) «Пешеходный переход» на флуоресцентной основе;

- установка знаков 6.2 «Рекомендуемая скорость» на флуоресцентной основе;

- установка светофоров Т7;

- устройство искусственных неровностей;

- обустройство линий искусственного освещения.

В настоящее время вблизи автомобильных дорог г. Котово, для которых разрабатывается ПОДД отсутствуют образовательные учреждения.

    - Обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов

Параметры и характеристики посадочной площадки, учитывающие потребности инвалидов, определяются согласно ГОСТ Р 52766-2007 (пункт 5.3), ОСТ 218.1.002-2003 (пункт 12.3) и ОДМ 218.2.007-2011. Зона площадки должна иметь ширину 1,8…2,0 м, длину – 2,0 м. При этом общая ширина посадочной площадки должна быть не менее 3,0 м, а длина - не менее длины остановочной площадки. Информационные указатели необходимы для ориентирования пешеходов о существующей схеме ОДД на УДС по возможным направлениям движения. Они подразделяются на тактильные, визуальные (дорожные знаки и разметка) и звуковые (применяются на светофорных объектах).

Размещение стоянок (парковок), оборудованных местами для ТС, управляемых водителем инвалидом или используемых для перевозки инвалидов, а так-же планировка этих мест осуществляются согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35–105–2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» и с учетом ОДМ 218.2.007–2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства». Вышеперечисленные рекомендации и мероприятия являются востребованными на существующей УДС поселения и нуждаются в поэтапной реализации владельцами дорог, дорожных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры. Первоочередными являются мероприятия на пешеходных переходах, расположенных на магистральной уличной сети и на путях следования и подходах к наиболее интенсивно используемых населением объектов притяжения.

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий движения инвалидов подлежат обязательному учету при проектировании вновь строящихся и реконструируемых объектов транспортной инфраструктуры, содержащихся документах территориального планирования г. Котово, с последующей актуализацией в ПОДД.

  - Организация движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры (велосипедные и велопешеходные дорожки, велосипедные полосы, места для стоянки велосипедов)

Мероприятия по организации движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры (велосипедные и велопешеходные дорожки, велосипедные полосы, места для стоянки велосипедов) данным ПОДД не предусматриваются.

Основными мероприятиями по совершенствованию условий пешеходного движения, предлагаемыми на территории г. Котово области являются:

строительство пешеходных тротуаров;

обустройство пешеходных переходов;

организация пешеходных зон.

- Большая часть из имеющихся тротуаров и пешеходных дорожек соответствует градостроительным нормам.

  - Организации движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах

На проектируемых автодорогах в г. Котово Волгоградской области железнодорожные переезды имеются лишь на автодорогах вне населенного пункта. Организация движения транспортных средств при приближении к железнодорожному переезду в рамках ПОДД предусматривает установку технических средств организации дорожного движения по ГОСТ 52289-2019.

  - Размещение и обустройство парковок (парковочных мест)

Министерство Транспорта Российской Федерации определяет:

- парковку общего пользования, как парковку (парковочное место), предназначенную для использования неограниченным кругом лиц;

- владельца парковки, как уполномоченный орган субъекта РФ, уполномоченный орган местного самоуправления, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, во владении которого находится парковка.

Контроль за соблюдением правил использования парковок общего пользования осуществляется владельцами парковок. Автостоянки (парковки) являются необходимым элементом транспортной системы г. Котово. Их количество, удобство расположения, уровень комфорта непосредственно влияют на экономическую эффективность торговых учреждений, снижают или увеличивают уровень обслуживания транспортно-пешеходных потоков, нагрузку на окружающую среду. Потребность в обеспечении поселения местами для хранения автомобилей возрастает с ростом уровня автомобилизации.

По стандартам Евросоюза проблема парковок в пределах поселения считается решенной, если местами обеспечены, по крайней мере, 60% зарегистрированных в поселении автомобилей.

Запрет и ограничение режима парковки на улично-дорожной сети могут обеспечить повышение пропускной способности на перегонах, и что особенно важно, на подходах к перекресткам, но в качестве необходимой предпосылки реализации мер по ограничению режимов парковки на УДС следует рассматривать развитие системы внеуличных стоянок автомобильного транспорта в зонах высокого спроса на парковку, а также системы перехватывающих паркингов.

В связи с этим предлагается упорядочить существующие стихийные стоянки вдоль проезжих частей, сделать твердое асфальтобетонное покрытие, оборудовать дорожными знаками, нанести дорожную разметку. Увеличение количества машино-мест для долгосрочного хранения ТС (многоуровневые, плоскостные), в том числе во вновь строящихся микрорайонах.

  - Организация работы светофорных объектов

    - Оптимизация светофорного регулирования

Оптимизация светофорного регулирования – это выбор режимов работы светофоров, которые гарантируют минимально возможное ухудшение технико-экономических показателей дорожного движения, в сравнении со свободным движением с разрешенной скоростью. Оптимизация светофорного регулирования позволяет увеличить пропускную способность УДС, повысить скорость движения, снизить заторообразование, уменьшить задержки транспортных средств и пешеходов, сократить расход топлива, уменьшить загрязнение воздуха и существенно повысить удобство передвижения.

    - Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, 
требующих введения светофорного регулирования

Светофоры – это мощное средство организации дорожного движения, предназначенное для решения основных задач: повышения уровня безопасности ДД и качества движения, а также улучшения экологической ситуации.

Светофорное регулирование является важным инструментом реализации транспортной концепции, включающей в себя мероприятия для ускорения движения общественного транспорта, мероприятия для безопасного пешеходного и велосипедного движения и мероприятия для использования транспортными потоками определенных маршрутов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения светофоры установлены на участках улично-дорожной сети, когда происходят дорожно-транспортные происшествия, которых можно избежать при устройстве светофорного регулирования.

Светофорное регулирование позволяет уменьшить количество ДТП в следующих случаях:

концентрация ДТП из-за несоблюдения правил приоритета проезда пересечения:

- из-за высокой интенсивности, высокой скорости движения по главной дороге,

- вследствие условий ограниченной видимости на пересечении или невозможности определения водителем правил приоритета на пересечении,

- в результате не достаточной пропускной способности пересечения,

- концентрация ДТП между поворачивающими налево транспортными средствами и встречным движением,

- концентрация ДТП между автомобилями и пересекающими дорогу велосипедистами или пешеходами.

Требуется установка светофорного объекта на перекрестке ул. Чапаева и ул. Победы в соответствии с условиями 1 и 2 п.7.2.1 ГОСТ 52289-2019.

3

    - Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий

На территории г. Котово в настоящее время не имеется светофорных объектов и иных объектов, над которыми возможно управление в рамках системного управления транспортными потоками в АСУДД. Локальное управление в зоне одного перекрестка основано на интенсивности прибывающего транспортного потока. Целевая функция локального управления обеспечивает получение оценки эффективности функционирования одного перекрестка без учета соседних. Влияние координации возможно учитывать только сдвигом фаз светофорной сигнализации на смежных перекрестках.

  - Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

В современных условиях представляется, что использование для контроля за дорожным движением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и видеозаписи – это необходимое условие повышения БДД на территории г. Котово. Эти технические средства доказали свою эффективность и широко распространены во многих городах и поселениях РФ. Внедрение систем и технических средств видеофиксации нарушений ПДД позволяет значительно повысить дисциплину участников дорожного движения, в особенности водителей.

В настоящий момент на улично-дорожной сети г. Котово не установлены работающие в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений.

  - Размещение искусственных неровностей

Проект организации дорожного движения предусматривает установку искусственных дорожных неровностей (ИДН) и соответствующих им с точки зрения ОДД и ПДД дорожных знаков, на момент разработки ПОДД на автомобильных дорогах установлены ИДН.

  - Проектные решения по организации дорожного движения при разработке ПОДД на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог, а также при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на движение транспортных средств, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки)

Проектные решения по организации дорожного движения на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог, а также при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на движение транспортных средств, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки; на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при проведении публичных и массовых мероприятий как непосредственно на сети дорог, так и на объектах вне сети дорог; при повышенной интенсивности дорожного движения накануне выходных и нерабочих праздничных дней, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог с визуализацией технических средств организации дорожного движения (знаки, разметка) представлены на электронной карте в «IndorTrafficPlan».

Временные ограничения или прекращение движения устанавливаются:

при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;

в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Временные ограничения или прекращение движения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, вводимые на основании акта о введении ограничения, осуществляются посредством:

прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования по согласованию с их владельцами;

устройства временной объездной дороги;

организации реверсивного или одностороннего движения;

прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более 8 часов в сутки;

ограничения движения для транспортных средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось или группу осей (тележку), а также габаритные параметры которых превышают временно установленные значения весовых и габаритных параметров на период реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Временное ограничение движения осуществляется:

в весенний период - путем установки дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения;

в летний период - при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С путем внесения в графу «Особые условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам транспортным средством, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которого превышает установленные на территории Российской Федерации допустимые осевые нагрузки транспортных средств, записи следующего содержания: «при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00».

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами;

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых ФЗ предусмотрена военная служба.

Временное ограничение в весенний период может вводиться на частных автодорогах продолжительностью не более 30 дней.

Временные ограничения движения в летний период не распространяются:

на пассажирские перевозки автобусами;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Временные ограничения или прекращение движения в целях обеспечения БДД осуществляются посредством:

прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования;

ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги;

устройства временной объездной дороги;

организации реверсивного или одностороннего движения;

прекращения движения в течение времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, если иное невозможно;

ограничения движения для транспортных средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось или группу осей (тележку), а также габаритные параметры, которых превышают временно установленные значения указанных весовых и габаритных параметров на период устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию;

обустройства участков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками или иными техническими средствами организации дорожного движения, предусмотренными Правилами дорожного движения.

Временные ограничения или прекращение движения в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог вводятся подведомственными Федеральному дорожному агентству организациями, Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», владельцами частных автомобильных дорог на основании акта о введении ограничения.

Временные ограничения или прекращение движения осуществляются посредством:

прекращения движения в течение определенных периодов времени, указанных в акте о введении ограничения;

ограничения или прекращения движения для конкретных категорий механических транспортных средств;

прекращения движения на участке автомобильной дороги и информирования о возможности объезда по другим автомобильным дорогам общего пользования.

Проведенный анализ работ показал, что выполненные проекты организации дорожного движения в г. Котово содержат существующие знаки дорожного движения. Схемы дислокации временных знаков дорожного движения выполняются в процессе реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. Рекомендации по формированию временных схем дислокации знаков дорожного движения и других необходимых объектов описаны выше. Интерактивная карта в «IndorTrafficPlan» имеет возможность дислокации временных знаков, она будет использоваться по необходимости.

- РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Расчет объемов строительно-монтажных работ осуществляется на основании проектных решений по организации дорожного движения. Отчетные материалы ПОДД содержат следующие адресные ведомости:

- ведомость объемов дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной) включает перечень участков дорог и видов дорожной разметки с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное) протяженности (для линейной дорожной разметки в метрах), количества единиц (для штучной дорожной разметки в единицах), площади нанесения (в квадратных метрах) с приведением объемов разметки линии 1.1 (указан коэффициент приведения по каждому виду, по разным видам разметки показывается объем в кв. м), материала изготовления и требуемого его объема (в кубических метрах или литрах);

- ведомость размещения дорожных знаков. Ведомость включает перечень участков дорог и дорожных знаков с указанием для каждого из них: номера, наименования и типоразмера, месторасположения в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (справа, слева, консоль, иное), количества, пометки о наличии дорожного знака, о требовании по его замене или новой установке (установлен / требуется замена / требуется установка). Для знаков индивидуального проектирования указывается их размеры (высота, ширина в миллиметрах). В конце размещается суммарная сводная ведомость с группировкой дорожных знаков согласно статусу (установлен / требуется замена / требуется установка);

- ведомость размещения светофоров. Ведомость включает перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения светофоров в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0км+0м дороги), количества светофоров с разбивкой по типам;

- ведомость размещения пешеходных ограждений. Ведомость включает перечень участков дорог и типов ограждения с указанием для каждого из них: месторасположения в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), высоты (в метрах), даты установки (для существующего дорожного ограждения), протяженности (в метрах), материала изготовления, пометки о наличии такого дорожного ограждения, протяженности (в метрах), о требовании по его замене или новой установке (установлено / требуется замена / требуется установка);

- ведомость размещения искусственного освещения. Ведомость включает перечень участков дорог и искусственного освещения с указанием для каждого из них: месторасположения объекта освещения в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (по оси проезжей части, справа, слева, иное), даты установки (для существующих линий искусственного освещения), количества опор (в штуках);

- ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. Ведомость включает перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения остановочных пунктов в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)), расположения по ширине дороги (справа, слева, иное), наличия посадочных площадок, заездных карманов, павильонов, наличия переходно-скоростных полос.

- ведомость размещения пешеходных переходов. Ведомость включает перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения пешеходных переходов в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги));

- ведомость размещения искусственных неровностей. Ведомость включает перечень участков дорог с указанием для каждого из них: месторасположения искусственных неровностей в плане дороги (с привязкой к началу дороги (0,0 км дороги)).

Все ведомости выполняются с подведением итогов.

Сводные ведомости всех проектных решений по улицам городского поселения Котово присутствуют в базе данных «IndorTrafficPlan» и в бумажном варианте.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокая экономическая и социально-демографическая значимость решения проблемы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории городского поселения Котово.

Запланированный комплекс программных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории городского поселения реализуется органами исполнительной власти различного уровня и причастными организациями и обеспечивается стабильной и надежной системой финансирования.

Источниками финансирования мероприятий транспортной инфраструктуры являются:

- бюджет городского поселения;

- межбюджетные трансферты из регионального бюджета;

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

- средства государственных и частных компаний, инвесторов.

Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в городе Котово на расчетный срок определяются бюджетом города.

Объемы финансирования программы из бюджетных и из внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В целях обеспечения эффективности организации дорожного движения и обеспечения качества транспортного обслуживания населения на территории городского поселения Котово в составе ПОДД подготовлены предложения по корректировке документов, на основе которых осуществлялась подготовка ПОДД, и документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации, собранной, проанализированной и сохраненной в базе данных системы «IndorTrafficPlan», с созданием интерактивной базы данных с визуализацией результатов ПОДД.

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения на основе прогноза основных показателей безопасности дорожного движения; прогноза параметров, характеризующих дорожное движение; прогноза параметров эффективности организации дорожного движения; прогноза негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения; ожидаемого эффекта от внедрения мероприятий по организации дорожного движения подробно описана в 3 разделе Пояснительной записки.

Достижение целей и решение задач ПОДД обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются, исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Механизм реализации ПОДД включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении, проектированию тротуаров, мероприятия по обеспечению БДД (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации ПОДД формируется администрацией городского поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Для обеспечения эффективной системы ОДД, устойчивых транспортных связей и создания комфортных условий жизнедеятельности населения на территории городского поселения Котово, сформирована программа мероприятий ПОДД взаимоувязанных с документами стратегического и территориального планирования и документами планировки территорий.

Эффективность предложенного варианта проектирования на территории городского поселения Котово в своей совокупности выражается в обеспечении снижения масштабов экономических, экологических, аварийных и социальных потерь общества, связанных с мобильностью населения, перевозками грузов и пассажиров. Оценка ожидаемой эффективности от внедрения мероприятий ПОДД приведена в таблицах.

Таблица 9 – Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий ПОДД

| № п/п | Наименование | Цель | Социально-экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по строительству автомобильных дорог | Развитие автомобильных дорог общего пользования, формирование лучшей связности территории поселения | Снижение времени в пути, улучшение связности кварталов поселения |
|  | Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации | Соответствие стандартам в области организации дорожного движения, создание базы знаний в области дорожного движения в поселение. | Повышение качества обслуживания населения |
|  | Мероприятия по формированию единого парковочного пространства и реконструкции парковок | Организация мест для постоянного и временного хранения автотранспортных средств | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры |
|  | Мероприятия по размещению светофорных объектов у школ | Обеспечение БДД вблизи школ | Снижение вероятности ДТП, успокоение трафика |
|  | Мероприятия по организации движения пешеходов, включая реконструкцию и содержание тротуаров | Обеспечение БДД | Снижение вероятности ДТП с участием пешеходов |
|  | Мероприятия по организации велосипедного движения (велопарковок) | Сглаживание роста уровня автомобилизации и количества поездок на автомобильном транспорте | Повышение качества обслуживания населения, сдерживание уровня автомобилизации |
|  | Реконструкция и ремонт сети дорог, установка и содержание дорожных знаков | Развитие и сохранение автомобильных дорог общего пользования и реализация комплекса мер по БДД | Увеличение скорости движения, снижение времени в пути, снижение вероятности ДТП |
|  | Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения | Снижение вероятности ДТП |

Таблица 10 – Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий ПОДД, предусмотренных на возможную перспективу

| Методы ОДД | Категория ДТП | Эффективность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство обособленных пешеходных путей, управление доступом к территориям пешеходных пространств | Все ДТП | –6…18% | Обобщенный мировой опыт |
| Канализирование движения в узлах | ДТП с погибшими | –10% | Финская практика, обобщенный мировой опыт |
|  | Все ДТП | –25…38% |  |
| Канализирование движения на криволинейных участках кривых в плане | Все ДТП | –22% | Обобщенный мировой опыт |
| Канализирование движения на прямолинейных участках | Учетные ДТП на участке | –30% | Норвежская практика, мировой опыт |
|  | Все ДТП | –21% |  |
| Устройство кольцевых пересечений | ДТП с погибшими | –70…75% | Финская, Голландская практики |
|  | Учетные ДТП | –65 % |  |
|  | Все ДТП | –50% |  |
| Совершенствование информационного обеспечения | Все ДТП | –24% | Обобщенный мировой опыт |
| Зональное понижение скоростного режима: с 60 до 50 км/ч с 50 до 40 км/ч | ДТП с погибшими | –24% | Финская практика |
|  | Все учетные ДТП | –10% |  |
|  | ДТП с погибшими | –48% |  |
|  | Учетные ДТП | –10…40% |  |
| Организация жилых зон, пешеходных зон | ДТП с погибшими | –47% | Финская практика |
| Устройство искусственных неровностей | ДТП с погибшими | –20% | Мировой опыт |
|  | Все ДТП | –50% |  |
| Устройство приподнятых пешеходных переходов | Все ДТП | –50% | Обобщенный мировой опыт |
| Устройство шумовых и светошумовых полос на подходах к узлам | ДТП с погибшими | –5% | Финская практика |
|  | Все ДТП | –28% | Обобщенный мировой опыт |
|  | Учетные ДТП | –33% | Норвежская практика |
| Нанесение краевой линии разметки с эффектом вибрации (структурной разметки) | Все ДТП на участке | –30% | Обобщенный мировой опыт |
|  | Учетные ДТП со съездом с дороги | –31% | Норвежская практика |
| Применение светоотражающих элементов для выделения кривых, участков примыканий | Все ДТП | –21% | Обобщенный мировой опыт |
| Нанесение продольной разметки | ДТП с погибшими | –10% | Финская практика. Норвежская практика |
|  | Учетные ДТП | –24% |  |
|  | Все ДТП | –30% |  |
| Строительство велосипедных дорожек вдоль дорог | Учетные ДТП с велосипедистами | -19% | Датская практика |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные в ПОДД мероприятия разработаны в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта РФ от 17.03.2015 г. N 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения», в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 года N 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» и представляют собой целостную систему технически, экономически и экологически обоснованных мер организационного характера, взаимоувязанных с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

ПОДД городского поселения Котово разработан на основе документов территориального планирования, стратегий и программ комплексного социально-экономического развития МО, долгосрочных целевых программ, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду ТС.

Для разработки ПОДД городского поселения Котово использовано лицензированное программное обеспечение «IndorTrafficPlan».

В процессе разработки ПОДД проведены следующие мероприятия:

- Сбор и систематизация исходных данных для разработки проекта организации дорожного движения ПОДД городского поселения Котово;

- Проведено натурное транспортное обследование транспортных и пешеходных потоков в ключевых узлах на автомобильных дорогах и УДС;

- Выполнен анализ полученных данных об автомобильных дорогах и УДС, транспортных потоках с целью выявления проблем и недостатков в развитии транспортного комплекса;

- Проведен анализ полученных данных о существующей системе внутри муниципального и внешнего пассажирского транспорта;

- Разработан проект организации дорожного движения с дислокацией объектов транспортной инфраструктуры в «IndorTrafficPlan» со статусами объектов: установлен, требуется, демонтировать.

Данное решение позволяет автоматизировать процессы различных направлений, описанных выше:

сбор информации и инвентаризация объектов,

дислокация объектов на электронную карту,

наполнение базы данных «IndorTrafficPlan» с возможностью последующей интерактивной актуализации данных,

моделирование работы как отдельно взятого объекта (дорожного знака, светофора, транспортного средства и т.д.), так и их совокупности с учетом зональности (от отдельно взятого перекрестка до населенного пункта, области, края),

прогнозирование развития транспортной инфраструктуры в целом или одного из ее параметров (безопасность, интенсивность транспортных потоков, пропускная способность дороги и т.п.).

Проект организации дорожного движения в ПОДД городского поселения Котово разработан по заказу Администрации городского поселения г. Котово в соответствии с техническим заданием муниципального контракта и формированию базы дорожных данных в «IndorTrafficPlan» в соответствии с требованиями ГОСТов Российской Федерации.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: Справочник / пер. с англ. / В.У. Рэнкин, П. Клафи, С. Халюерт [и др.] – М.: Транспорт, 1981. 592 с.

- Автотранспортные потоки и окружающая среда / Луканин В.Н., Буслаев А.П., Трофименко Ю.В. [и др.] // Под ред. В.Н. Луканина – М.: ИНФРА-М, 1998. 408 с.

- Вероятностные и имитационные подходы к оптимизации автодорожного движения / Буслаев А.П., Новиков А.В., Приходько В.М. [и др.] // Под ред. В.М. Приходько – М.: Мир, 2003. 368с.

- ВСН 42-87 «Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог».

- География России: энциклопедический словарь. Гл. ред. Горкин А.П., М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 208 с.

- Города России: энциклопедия Гл. ред. Лаппо Г.М. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. 155 с.

- ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.

- ГОСТ Р 51256-2018. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования – М.: Издательство стандартов, 1999. – 26 с.

- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 52289–2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств [Электронный ресурс] – URL: http:// vsegost.com/ Catalog/ 36/ 3662.shtml.

- ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. – М.: Стандартинформ, 2006. 3 с.

- ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ. Классификация

- ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52765-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация

- Каменецкий, Б.И., Кошкин, И.Г. Автомобильные дороги. – М.: Транспорт, 1979. 144 с.

- Отраслевой дорожный методический документ «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» –М.: Министерство транспорта РФ. Государственная служба дорожного хозяйства (РОСАВТОДОР). – 2003.

- Поспелов, Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь: Около 5000 единиц. М.: Русские словари, ООО «Изд-во Астрель», ООО «Изд-во АСТ», 2001. 171 с.

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения»

- Приказ Минтранса России от 17.03.2015 №43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

- Проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера-дорожника / Под ред. Г.А. Федотова. М.: Транспорт, 1989. 437 с.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. – М.: Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя РФ, 1994.

- ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог

- Руководство по проектированию городских улиц и дорог – М.: Стройиздат, 1980.

- Федосеев, А.А., Ключников, В.А. Интеллектуальная поддержка принятия решений построения модели объектов транспортной инфраструктуры // Перспективные информационные технологии, 2015. – Т.2 – С. 114.

- Системы и средства автоматизированного управления дорожным движением в городах / Е. Б. Хилажев, В. С. Соколовский, В.М. Гурулев, Я И. Зайденберг. – М.: Транспорт, 1984. 183 с.

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- Фаулер, М. NoSQL. Новая методология разработки нереляционных баз данных / М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. – М.: Вильямс, 2013. – 192 с.

- ФЗ № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 г.

- Решение № 167/62-4 от 25.09.2024 «О внесении изменений в Генеральный план городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области»

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Дорожная разметка – линии, надписи и другие обозначения на проезжей части, бордюрах, дорожных сооружениях и элементах обустройства дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Дорожный знак – устройство в виде панели определенной формы с обозначениями и/или надписями, информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, расположении населенных пунктов и других объектов.

Интенсивность транспортного потока (интенсивность движения) – число транспортных средств, проезжающих через сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного периода времени для определения интенсивности движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие промежутки времени (минуты, секунды) в зависимости от поставленной задачи наблюдения и средств измерения.

Мультимодальные (комбинированные) перевозки – перевозки различными видами транспорта по единому проездному документу, оформленному на весь путь следования (от пункта убытия до пункта прибытия на территории города-организатора).

Объекты внешнего транспорта – объекты, обслуживающие пригородные, местные и дальние перевозки пассажиров и грузов, связывающие населенные пункты в единую систему расселения. К объектам внешнего транспорта относятся железнодорожные и автомобильные вокзалы, станции, аэропорты, а также речные и морские порты и пристани.

Объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя специальные инженерные сооружения (железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств), технические средства организации дорожного движения, а также иные объекты, обеспечивающие функционирование транспортного, комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование.

Организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах.

Период пиковой нагрузки – период максимальной расчетной интенсивности движения транспортных средств.

Проезжая часть – основной элемент дороги, предназначенный для непосредственного движения транспортных средств.

Пропускная способность автомобильной дороги (улицы) – максимальное количество транспортных средств, которое может переместиться в течение 1 часа на рассматриваемом участке / сечении в одном направлении.

Пропускная способность объекта внешнего транспорта – максимальное количество пассажиров, которое может быть обслужено в течение 1 часа на рассматриваемом объекте внешнего транспорта в одном направлении.

Технические средства организации дорожного движения – дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства, искусственные неровности, предназначенные для информирования водителей об условиях движения по автомобильной дороге.

Транспортный поток – совокупность транспортных единиц, совершающих упорядоченное движение в сечении выбранного перегона.

Светофорный объект – перекресток, оборудованный светофорами.

Светофор – устройство, предназначенное для поочередного пропуска участников движения через определенный участок улично-дорожной сети.

Такт регулирования – период действия определенной комбинации светофорных сигналов.

Улично-дорожная сеть – совокупность участков улиц и дорог, объединенных по административному или географическому признаку.

Управление – воздействие на тот или иной объект с целью улучшения его функционирования.

Фаза регулирования – совокупность основного и следующего за ним промежуточного такта.

Цикл регулирования – периодически повторяющаяся совокупность всех фаз.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

а/д 	–	автомобильная дорога

АТП 	– 	автотранспортное предприятие

БД	–	база данных

БДД 	– 	безопасность дорожного движения

ГИБДД 	–	государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГСК	–	гаражно-строительный кооператив

ДТП 	–	дорожно-транспортное происшествие

ж/д 	–	железная дорога

ИДН	–	искусственные дорожные неровности

КСОДД	–	комплексная схема организации дорожного движения

МВД	–	Министерство внутренних дел

МО	–	Муниципальное образование

НИР	–	научно-исследовательская работа

ОДД 	–	организация дорожного движения

ООТ 	–	остановка общественного транспорта

П.Г.Т.	–	посёлок городского типа

ПДД 	–	правила дорожного движения

ПКРТИ	–	программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

ПОДД	–	проект организации дорожного движения

р. п. 	–	рабочий посёлок

РФ 	– 	Российская Федерация

СО 	–	светофорный объект

СУБД	–	система управления базой данных

ТП 	–	транспортный поток

ТС 	–	транспортное средство

ТСОДД	–	технические средства организации дорожного движения

УДС	–	улично-дорожная сеть

Приложение 1.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Г. КОТОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № | Наименование | Значение | Протяженность, км | Площадь покрытия кв. м | Вид покрытия | Число полос | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дорога на очистные сооружения | автомобильная дорога местного значения | 0,285 | 1 710,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Дорога на свалку | автомобильная дорога местного значения | 0,475 | 2 850,0 | Железобетонные или армобетонные сборные | 2 | IV |
|  | Пер. Вишневый | автомобильная дорога местного значения | 0,37 | 2 220,0 | Асфальтобетонные | 2 | V |
|  | Пер. Волжский | автомобильная дорога местного значения | 0,24 | 1 440,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Пер. Восточный | автомобильная дорога местного значения | 0,5 | 2 000,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Грушовый | автомобильная дорога местного значения | 0,15 | 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Дачный | автомобильная дорога местного значения | 0,15 | 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Зеленый | автомобильная дорога местного значения | 0,4 | 1 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Ковалевский | автомобильная дорога местного значения | 0,5 | 2 000,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Кольцова | автомобильная дорога местного значения | 0,2 | 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Красный | автомобильная дорога местного значения | 0,4 | 1 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Мичурина | автомобильная дорога местного значения | 0,5 | 2 000,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Московский | автомобильная дорога местного значения | 0,25 | 1 500,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Пер. Нагорный | автомобильная дорога местного значения | 0,12 | 480,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Октябрьский | автомобильная дорога местного значения | 0,358 | 2 148,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Пер. Октябрьский (от ул Ленина до ул Кооперативной) | автомобильная дорога местного значения | 0,15 | 600,0 | Грунтовые | нет данных | V |
|  | Пер. Октябрьский (от ул Октябрьской до ул Коммунистической) | автомобильная дорога местного значения | 0,1 | 400,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Пархоменко | автомобильная дорога местного значения | 0,17 | 680,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Питерский | автомобильная дорога местного значения | 0,28 | 1 680,0 | Асфальтобетонные | 2 | V |
|  | Пер. Политотдельский | автомобильная дорога местного значения | 0,365 | 1 460,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Профсоюзный | автомобильная дорога местного значения | 0,125 | 375,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Пер. Прохладный | автомобильная дорога местного значения | 0,26 | 780,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Пер. Сельхозтехники | автомобильная дорога местного значения | 0,135 | 540,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Сенной | автомобильная дорога местного значения | 0,16 | 480,0 | Асфальтобетонные | 1 | III |
|  | Пер. Сенной (от ул Заречной до ул Садовой) | автомобильная дорога местного значения | 0,32 | 1 280,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Серова | автомобильная дорога местного значения | 0,185 | 740,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Серова (от ул Мира до ул Степной) | автомобильная дорога местного значения | 0,28 | 1 120,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Сосновый | автомобильная дорога местного значения | 0,15 | 600,0 | Грунтовые | 1 | IV |
|  | Пер. Спортивный | автомобильная дорога местного значения | 0,135 | 405,0 | Асфальтобетонные | 1 | IV |
|  | Пер. Степной | автомобильная дорога местного значения | 0,14 | 560,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Пер. Тверской | автомобильная дорога местного значения | 0,784 | 4 704,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Пер. Тихий | автомобильная дорога местного значения | 0,14 | 490,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Пер. Тихий (от пер Тверского до пер Питерского) | автомобильная дорога местного значения | 0,12 | 480,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. 60 лет ВЛКСМ | автомобильная дорога местного значения | 0,781 | 6 248,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. 8 Марта | автомобильная дорога местного значения | 0,12 | 480,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. 9 Мая | автомобильная дорога местного значения | 1,37 | 5 480,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Ангарская | автомобильная дорога местного значения | 0,315 | 2 047,5 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Ангарская (от ул Зелёной до конца) | автомобильная дорога местного значения | 0,35 | 1 400,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Бауманская | автомобильная дорога местного значения | 0,235 | 940,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Береговая | автомобильная дорога местного значения | 0,5 | 2 000,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Березовая | автомобильная дорога местного значения | 0,54 | 1 890,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | ул Березовая (от Энтузиастов до конца) | автомобильная дорога местного значения | 0,45 | 1 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Братская | автомобильная дорога местного значения | 0,35 | 1 400,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Верхняя | автомобильная дорога местного значения | 0,2 | 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Гагарина | автомобильная дорога местного значения | 0,41 | 1 640,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Гайдара | автомобильная дорога местного значения | 0,24 | 960,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Гоголя | автомобильная дорога местного значения | 0,697 | 3 137,0 | Железобетонные или армобетонные сборные | 1 | V |
|  | Ул. Горная | автомобильная дорога местного значения | 0,78 | 3 120,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Гражданская | автомобильная дорога местного значения | 0,59 | 2 006,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Гражданская (от ул Сине льникова до ул Гражданс-25) | автомобильная дорога местного значения | 0,31 | 1 240,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Губкина | автомобильная дорога местного значения | 0,468 | 3 182,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Дальняя | автомобильная дорога местного значения | 0,15 | 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Дачная | автомобильная дорога местного значения | 1,551 | 10 857,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Дачная (от ул Матросова до ул Строительной) | автомобильная дорога местного значения | 0,6 | 2 400,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Дачная( от ул Строител. до ул Котовская) | автомобильная дорога местного значения | 0,115 | 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Дзержинского | автомобильная дорога местного значения | 1,617 | 9 702,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Дружбы | автомобильная дорога местного значения | 0,475 | 1 900,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Ермана | автомобильная дорога местного значения | 0,24 | 960,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Железнякова | автомобильная дорога местного значения | 0,44 | 1 760,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Жирновская | автомобильная дорога местного значения | 0,3 | 1 200,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Заводская | автомобильная дорога местного значения | 0,22 | 660,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Заречная | автомобильная дорога местного значения | 0,72 | 2 880,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Зеленая | автомобильная дорога местного значения | 2,81 | 16 860,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Инициаторов | автомобильная дорога местного значения | 0,125 | 500,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Калинина | автомобильная дорога местного значения | 0,28 | 1 120,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Камышинская | автомобильная дорога местного значения | 0,62 | 2 480,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Карижского | автомобильная дорога местного значения | 0,265 | 1 060,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Карьерная | автомобильная дорога местного значения | 0,3 | 1 200,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Кедровая | автомобильная дорога местного значения | 0,47 | 1 880,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. КИМ | автомобильная дорога местного значения | 1,94 | 12 971,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Кирова | автомобильная дорога местного значения | 0,555 | 3 330,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Кирова (от ул Некрицухина до ул Котовская) | автомобильная дорога местного значения | 0,16 | 640,0 | Грунтовые | нет данных | V |
|  | Ул. Кленовая | автомобильная дорога местного значения | 0,22 | 880,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Колесная | автомобильная дорога местного значения | 1,041 | 4 164,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Колхозная | автомобильная дорога местного значения | 0,24 | 960,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Коммунальная | автомобильная дорога местного значения | 0,225 | 900,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Коммунистическая | автомобильная дорога местного значения | 2,696 | 17 793,6 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Коммунистическая (от ул Народной до ул Чернышевского) | автомобильная дорога местного значения | 0,1 | 400,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Кооперативная | автомобильная дорога местного значения | 0,635 | 4 127,5 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Котовская | автомобильная дорога местного значения | 0,805 | 5 635,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Котовская (от ул Октябрьской до ул Дачная) | автомобильная дорога местного значения | 0,38 | 1 520,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Красная | автомобильная дорога местного значения | 0,7 | 2 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Краснознаменская | автомобильная дорога местного значения | 0,22 | 880,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Крупская (от ул Ленина до ул Матросова) | автомобильная дорога местного значения | 0,7 | 2 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Крупской | автомобильная дорога местного значения | 0,27 | 1 080,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Крымская | автомобильная дорога местного значения | 0,1 | 400,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Лапшинская | автомобильная дорога местного значения | 1,159 | 6 954,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Ленина | автомобильная дорога местного значения | 2,454 | 15 951,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Лермонтова | автомобильная дорога местного значения | 0,23 | 1 380,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Лесная | автомобильная дорога местного значения | 0,4 | 1 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Луговая | автомобильная дорога местного значения | 0,44 | 1 760,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Магистральная | автомобильная дорога местного значения | 0,25 | 1 000,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Матросова | автомобильная дорога местного значения | 1,0 | 6 000,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Медицинская | автомобильная дорога местного значения | 1,6 | 6 400,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Мелиоративная | автомобильная дорога местного значения | 0,215 | 860,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Мира | автомобильная дорога местного значения | 7,649 | 53 543,0 | Железобетонные или армобетонные сборные, Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Мира (от ул Братской до конца) | автомобильная дорога местного значения | 0,34 | 1 360,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Мичурина | автомобильная дорога местного значения | 1,0 | 6 000,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Мичурина (от пер Мичурина до конца) | автомобильная дорога местного значения | 0,15 | 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Моисеевская | автомобильная дорога местного значения | 0,314 | 1 256,0 | Железобетонные или армобетонные сборные | 1 | V |
|  | Ул. Набережная | автомобильная дорога местного значения | 0,875 | 5 250,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Нагорная | автомобильная дорога местного значения | 1,525 | 6 100,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Народная | автомобильная дорога местного значения | 0,84 | 3 360,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Неглинная | автомобильная дорога местного значения | 0,155 | 620,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Неглинная (от ул Мира до ул Народная) | автомобильная дорога местного значения | 0,15 | 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Некрецухина (от ул Политотдельская до конца) | автомобильная дорога местного значения | 0,4 | 1 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Некрицухина | автомобильная дорога местного значения | 1,348 | 8 088,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Нефтяников | автомобильная дорога местного значения | 3,027 | 23 005,0 | Асфальтобетонные | 2 | III |
|  | Ул. Новая | автомобильная дорога местного значения | 0,12 | 480,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Овражная | автомобильная дорога местного значения | 0,76 | 3 040,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Октябрьская | автомобильная дорога местного значения | 1,279 | 7 674,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Ольховая | автомобильная дорога местного значения | 0,58 | 3 480,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Ольховая (от начала ул иц до ул Ольховой-19 | автомобильная дорога местного значения | 0,45 | 1 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Осенняя | автомобильная дорога местного значения | 0,19 | 760,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Островского | автомобильная дорога местного значения | 0,22 | 880,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Панфилова | автомобильная дорога местного значения | 0,22 | 880,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Пархоменко | автомобильная дорога местного значения | 0,805 | 4 830,0 | Железобетонные или армобетонные сборные, Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Первомайская | автомобильная дорога местного значения | 0,32 | 1 280,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул.Пионерская | автомобильная дорога местного значения | 0,34 | 1 360,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. П.Лаврова | автомобильная дорога местного значения | 0,525 | 3 675,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Победы | автомобильная дорога местного значения | 1,64 | 13 120,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Полевая | автомобильная дорога местного значения | 0,45 | 1 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Привокзальная | автомобильная дорога местного значения | 0,437 | 2 622,0 | Железобетонные или армобетонные сборные, Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | ул Привокзальная (от ул Привокзальная-11 до ул Калинин) | автомобильная дорога местного значения | 0,12 | 480,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Пролетарская | автомобильная дорога местного значения | 0,22 | 880,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Проломная | автомобильная дорога местного значения | 0,28 | 1 120,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Пушкина | автомобильная дорога местного значения | 0,356 | 2 136,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Раздольная | автомобильная дорога местного значения | 0,2 | 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Разина | автомобильная дорога местного значения | 0,913 | 7 304,0 | Железобетонные или армобетонные сборные, Асфальтобетонные | 2 | III |
|  | Ул. Садовая | автомобильная дорога местного значения | 0,21 | 1 260,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Свердлова | автомобильная дорога местного значения | 0,78 | 5 460,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Свердлова, в 25 м. ю-в МКД № 24 | автомобильная дорога местного значения | 0,133 | 532,0 | Асфальтобетонные | 1 | V |
|  | Ул. Светлая | автомобильная дорога местного значения | 0,6 | 3 600,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Светлая (от ул Светлая-22 до конца) | автомобильная дорога местного значения | 0,3 | 1 200,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Северная | автомобильная дорога местного значения | 0,36 | 1 440,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Сельская | автомобильная дорога местного значения | 0,32 | 1 280,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Синельникова | автомобильная дорога местного значения | 1,026 | 6 156,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Синельникова (от ул Коммунист. до ул Дачной) | автомобильная дорога местного значения | 0,3 | 1 200,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Советская | автомобильная дорога местного значения | 0,285 | 1 710,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Сосновая | автомобильная дорога местного значения | 0,585 | 3 510,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Степная | автомобильная дорога местного значения | 0,86 | 5 160,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Степная (от ул Широкой до ул Мира) | автомобильная дорога местного значения | 0,32 | 1 280,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Строительная | автомобильная дорога местного значения | 0,65 | 4 550,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Терешковой | автомобильная дорога местного значения | 0,25 | 1 000,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Титова | автомобильная дорога местного значения | 0,5 | 2 000,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Тополиная | автомобильная дорога местного значения | 1,58 | 11 060,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Украинская | автомобильная дорога местного значения | 0,86 | 3 440,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Центральная | автомобильная дорога местного значения | 0,2 | 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул.Чапаева | автомобильная дорога местного значения | 1,111 | 7 777,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Чернышевского | автомобильная дорога местного значения | 0,91 | 6 370,0 | Асфальтобетонные | 2 | III |
|  | Ул. Чехова | автомобильная дорога местного значения | 0,6 | 3 600,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Шевченко | автомобильная дорога местного значения | 0,37 | 1 480,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Шефская | автомобильная дорога местного значения | 0,119 | 476,0 | Железобетонные или армобетонные сборные | 1 | V |
|  | Ул. Широкая | автомобильная дорога местного значения | 0,2 | 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Широкая (от пер Серова до ул Степной) | автомобильная дорога местного значения | 0,38 | 1 520,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Школьная | автомобильная дорога местного значения | 0,647 | 4 529,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Энтузиастов | автомобильная дорога местного значения | 0,25 | 1 000,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Энтузиастов (от пер Тверского до конца) | автомобильная дорога местного значения | 0,6 | 2 400,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Юбилейная | автомобильная дорога местного значения | 0,16 | 640,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Южная | автомобильная дорога местного значения | 0,55 | 2 200,0 | Железобетонные или армобетонные сборные | 1 | V |
|  | Ул. Южная (от ул Ленина до ул Проломная) | автомобильная дорога местного значения | 0,2 | 800,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Яблоневая | автомобильная дорога местного значения | 0,32 | 1 920,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Яблоневая (от ул Тополиная до конца) | автомобильная дорога местного значения | 0,4 | 1 600,0 | Грунтовые | 1 | V |
|  | Ул. Ямская | автомобильная дорога местного значения | 0,165 | 990,0 | Асфальтобетонные | 2 | IV |
|  | Ул. Ямская (от ул Тополиной до начала улицы) | автомобильная дорога местного значения | 0,35 | 1 400,0 | Грунтовые | 1 | V |

Приложение 2.

Обследование автомобильных дорог

городского поселения Котово Волгоградской области

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Некрицухина

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Лапшинская

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Победы

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Дачная

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Нефтяников

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Губкина

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Школьная

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. П.Лаврова

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Чапаева

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Разина

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Ленина

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Мира

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, пер. Тверской

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Чернышевского

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. КИМ

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Ангарская

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Зеленая

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Дзержинского

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Тополиная

Рисунок. Волгоградская область, город Котово, ул. Мичурина

Приложение 3.

Генеральный план с детализацией объектов 
городской инфраструктуры

Приложение 4.

Схема распределения учетных ДТП и МКДТП

Рисунок. Места происшествия ДТП в г. Котово за 2021 год

Рисунок. Места происшествия ДТП в г. Котово за 2022 год

Рисунок. Места происшествия ДТП в г. Котово за 2023 год

По данным stat.gibdd.ru произведен анализ ДТП по г.п. Котово Волгоградской области за период с 2021 по 2023 годы по различным параметрам:

Рисунок. Анализ ДТП по г.п. Котово Волгоградской области 
с 2021 по 2023 годы по последствиям для здоровья

Рисунок. Анализ ДТП по г.п. Котово Волгоградской области 
с 2021 по 2023 годы по освещению

Рисунок. Анализ ДТП по г.п. Котово Волгоградской области 
2021 - 2023 годы по месяцам, дням недели и часам

На основании открытых данных dtp-stat.ru в городском поселении Котово Волгоградской области за 2021 - 2023 годы мест концентрации ДТП не выявлено.

Приложение 5.

Перечень пешеходных переходов г.п. Котово

| № п/п | Улица | Адрес, км,м | Вид перехода | Состояние | Наличие Т7 | Наличие ИДН | Тип перехода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Тверской | 0,025 | наземный | Требуется замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 2 | пер. Тверской | 0,177 | наземный | Соответствует | нет | нет | нерегулируемый |
| 3 | пер. Тверской | 0,745 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 4 | ул. 60 лет ВЛКСМ (от ул. Мира до ул. Победы) | 0,001 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 5 | ул. 60 лет ВЛКСМ (от ул. Мира до ул. Победы) | 0,121 | наземный | Требуется перенос знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 6 | ул. Ангарская | 0,008 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 7 | ул. Губкина | 0,008 | наземный | Соответствует | нет | нет | нерегулируемый |
| 8 | ул. Губкина | 0,171 | наземный | Требуется перенос знаков 5.19.1/5.19.2 | есть | есть | нерегулируемый |
| 9 | ул. Губкина | 0,249 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 10 | ул. Губкина | 0,265 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 11 | ул. Дзержинского | 0,005 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 12 | ул. Дзержинского | 0,511 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 13 | ул. КИМ | 1,569 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 14 | ул. Коммунистическая (участок 1) | 1,636 | наземный | Требуется строительство | нет | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 15 | ул. Коммунистическая (участок 2) | 0,491 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 16 | ул. Котовская | 0,354 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 17 | ул. Лапшинская | 0,425 | наземный | Требуется перенос и замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 18 | ул. Лапшинская | 0,958 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 19 | ул. Ленина | 1,058 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 20 | ул. Ленина | 1,147 | наземный | Соответствует | есть | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 21 | ул. Ленина | 1,406 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 22 | ул. Ленина | 2,241 | наземный | Соответствует | есть | нет | нерегулируемый |
| 23 | ул. Мира | 1,552 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 24 | ул. Мира | 2,256 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 25 | ул. Мира | 2,544 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 26 | ул. Мира | 2,744 | наземный | Требуется перенос и замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 27 | ул. Мира | 2,926 | наземный | Требуется перенос и замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 28 | ул. Мира | 3,054 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 29 | ул. Мира | 3,292 | наземный | Требуется строительство | нет | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 30 | ул. Мира | 3,622 | наземный | Соответствует | нет | есть | нерегулируемый |
| 31 | ул. Мира | 3,755 | наземный | Требуется строительство | нет | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 32 | ул. Мира | 3,942 | наземный | Требуется перенос и замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 33 | ул. Мира | 4,159 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 34 | ул. Мира | 4,179 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 35 | ул. Мира | Примыкание на 4,409 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 36 | ул. Мира | 4,501 | наземный | Требуется строительство | нет | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 37 | ул. Мира | 5,163 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 38 | ул. Мира | 5,375 | наземный | Соответствует | есть | есть | нерегулируемый |
| 39 | ул. Мира | 5,647 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 40 | ул. Мира | 5,866 | наземный | Требуется перенос и замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 41 | ул. Мира | 6,206 | наземный | Требуется строительство | нет | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 42 | ул. Некрицухина | 0,299 | наземный | Требуется перенос и замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 43 | ул. Некрицухина | 0,936 | наземный | Требуется перенос и замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 44 | ул. Нефтяников | 1,032 | наземный | Соответствует | нет | нет | нерегулируемый |
| 45 | ул. Нефтяников | 1,681 | наземный | Требуется замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 46 | ул. Нефтяников | 2,193 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 47 | ул. Нефтяников | 2,310 | наземный | Требуется перенос и замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 48 | ул. Нефтяников | 2,623 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 49 | ул. Нефтяников (от ул. П. Лаврова до ул. Мира) | 0,007 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 50 | ул. Нефтяников (от ул. П. Лаврова до ул. Мира) | 0,126 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 51 | ул. Нефтяников (от ул. П. Лаврова до ул. Мира) | 0,317 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 52 | ул. П. Лаврова | 0,007 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 53 | ул. П. Лаврова | 0,259 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 54 | ул. П. Лаврова | 0,509 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 55 | ул. Победы | 0,003 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 56 | ул. Победы | Примыкание на 0,137 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 57 | ул. Победы | Примыкание на 0,206 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 58 | ул. Победы | 0,233 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 59 | ул. Победы | 0,561 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 60 | ул. Победы | 0,594 | наземный | Требуется замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 61 | ул. Победы | 0,760 | наземный | Соответствует | Есть | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 62 | ул. Победы | Примыкание на 0,774 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 63 | ул. Победы | Примыкание на 0,814 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 64 | ул. Победы | 0,862 | наземный | Требуется замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | регулируемый |
| 65 | ул. Победы | 0,899 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 66 | ул. Победы | 0,900 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 67 | ул. Победы | 1,137 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 68 | ул. Победы | 1,164 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 69 | ул. Победы | 1,429 | наземный | Требуется строительство | Требуется строительство | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 70 | ул. Победы | 1,622 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 71 | ул. Победы | 1,137 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 72 | ул. Победы | 1,164 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 73 | ул. Победы | 1,404 | наземный | Требуется строительство | Требуется строительство | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 74 | ул. Разина | 0,228 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 75 | ул. Разина | 0,624 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 76 | ул. Свердлова | 0,159 | наземный | Требуется замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 77 | ул. Свердлова | 0,242 | наземный | Требуется замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | нерегулируемый |
| 78 | ул. Свердлова (от ул. Чернышевского до д.24) | 0,003 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 79 | ул. Степная | 0,383 | наземный | Соответствует | нет | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 80 | ул. Строительная | 0,006 | наземный | Соответствует | нет | нет | нерегулируемый |
| 81 | Ул. Тополиная | 1,560 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 82 | ул. Чапаева | 0,005 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 83 | ул. Чапаева | 0,123 | наземный | Требуется доустановка знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | регулируемый |
| 84 | ул. Чапаева | 0,156 | наземный | Требуется замена знаков 5.19.1/5.19.2 | нет | нет | регулируемый |
| 85 | ул. Чапаева | 0,402 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 86 | ул. Чапаева | 0,435 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | регулируемый |
| 87 | ул. Чапаева | 0,913 | наземный | Соответствует | нет | нет | нерегулируемый |
| 88 | ул. Зелёная (участок 1) | 1,860 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 89 | ул. Зелёная (участок 1) | 1,958 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 90 | ул. Зелёная (участок 1) | 2,129 | наземный | Соответствует | есть | есть | нерегулируемый |
| 91 | ул. Мичурина (участок 1) | 0,013 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 92 | ул. Чернышевского | 0,554 | наземный | Соответствует | есть | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 93 | ул. Чернышевского | 0,902 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 94 | ул. Школьная | 0,008 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 95 | ул. Школьная | 0,173 | наземный | Соответствует | есть | Требуется строительство | нерегулируемый |
| 96 | ул. Школьная | 0,253 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
| 97 | ул. Яблоневая | 0,005 | наземный | Требуется строительство | нет | нет | нерегулируемый |
|  | Всего: |  |  | 97 |  |  |  |
|  | - соответствует |  |  | 65 |  |  |  |
|  | - требуется строительство |  |  | 14 |  |  |  |
|  | - требуется реконструкция |  |  | 18 |  |  |  |

Приложение 6.

Схема расположения общеобразовательных учреждений (школ) на территории г. Котово

Схема расположения дошкольных общеобразовательных учреждений 
(детские сады) на территории г. Котово

Схема расположения муниципальных бюджетных учреждений культуры города Котово

Приложение 7.

Типовые схемы производства работ на период введения временных ограничений 
в связи с производством работ на проезжей части

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ на полосе движения. 
Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью дорожных знаков 
(интенсивность движения менее 250 авт./ч в двух направлениях)

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ на пешеходной (велосипедной) дорожке. 
1) В населенном пункте ограничение максимальной скорости 50 км/ч. 
2) В населенном пункте знак 1.25 устанавливается на расстоянии 50-100 м

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства долговременных работ на всей ширине проезжей части. 
Пропуск транспортных средств в объезд по существующим дорогам

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства краткосрочных работ длиной более 30 м на полосе движения. 
Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе с помощью регулировщиков

Двухполосная дорога. Рабочая зона производства краткосрочных работ длиной менее 30 м на полосе движения. 
Пропуск транспортных средств встречных направлений по одной полосе 
(регулирование с помощью регулировщика при интенсивности движения более 250 авт./ч в двух направлениях или при ограниченной видимости на участке дороги)

Пересечение автомобильных дорог в одном уровне. 
Рабочая зона производства краткосрочных работ по нанесению дорожной разметки на полосе движения. 
Пропуск транспортных средств по полосе встречного движения с помощью регулировщиков 
(при необходимости допускается увеличивать количество регулировщиков)